中山市中环环保废液回收有限公司

土壤自行监测报告

中山市中环环保废液回收有限公司

2019年8月

目  录

1前言	1

1.1	项目背景	1

1.2	编制目的	1

1.3	编制依据	2

1.4	工作内容	3

2 企业概况	4

2.1	企业基本情况	4

2.2	建设历程	4

2.3	处理规模	6

2.4	产品方案	8

2.5	主要原辅料情况	9

2.6	主要生产工艺	13

2.7	原辅料的贮存	36

2.8	固体废物的产生和贮存	37

2.9	处理装置及存储装置	42

2.10	废水收集及处理设施	49

3 自然环境概况	55

3.1	自然环境概况	55

3.2	周边污染源调查	60

3.3	周边敏感目标调查	61

4 重点区域识别及监测布点	63

4.1	识别重点区域	63

4.2	监测布点设计	70

5土壤及地下水环境质量现状调查	72

5.1	土壤现状调查与评价	72

5.2	地下水环境现状监测	94

5.3	质量保证与质量控制	106

6 拟采取的防范措施建议	110

6.1	已采取的措施	110

6.2	拟采取的措施建议	112

7综合结论	114

附件1 监测报告	115

附件2 对照点监测报告	156

附件3 专家意见	181

- 1前言

项目背景

中山市中环环保废液回收有限公司（下称“中环公司”）位于中山市三角镇高平工业区的公用工程工业区，地理坐标：22°42'32.95"N，113°26'36.04"E，占地面积32493.1m2，建筑面积23405.58 m2，是一家专门处理处置危险废物的公司，中环公司处理规模为：退锡废液（HW17）10000吨/年，含铜蚀刻液（HW22）50000吨/年，含镍废渣（HW17）10000吨/年，废印刷电路板（HW49）10000吨/年，废矿物油（HW08）3600吨/年，废乳化液（HW09）5000吨/年，含染料、涂料废物的废水（HW12）3500吨/年，废酸（HW34）10000吨/年，废碱（HW35）18000吨/年，废包装桶（HW49）35万个/年。

根据《土壤污染防治法》、《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145 号）及《中山市人民政府关于印发中山市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（中府〔2017〕54 号）的要求， 2018年9月，中环公司委托佛山量源环境与安全检测有限公司对厂区进行土壤环境进行监测。佛山量源环境与安全检测有限公司通过对企业地块进行现场勘查，通过收集资料、人员访谈，识别厂区内的可能存在污染的重点区域及特征污染物，参照《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿），制定《土壤及地下水监测方案》，并于2018年10月对厂区内的土壤及地下水环境进行检测。

受中环公司委托，广东臻境环保科技有限公司于2019年7月通过现场勘察、收集资料，根据佛山量源环境与安全检测有限公司出具的《土壤及地下水环境检测报告》，编制了《中山市中环环保废液回收有限公司土壤及地下水自行监测报告》报中山市生态环境局及中山市生态环境局三角分局备案。

编制目的

为响应国家《土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》、《中山市土壤污染防治行动计划工作方案》的要求，根据《中山市环境保护局关于公布第三批土壤环境重点监管企业名单的通知》及其附件《工业企业土壤污染隐患排查指南》，中环公司通过对厂区运行和存储过程中土壤污染途径的识别，在重点区域对进行土壤环境监测，从而摸清厂区内土壤及地下水的污染状况，为公司的环境管理提供依据，并依据此次工作编写形成《中山市中环环保废液回收有限公司土壤自行监测报告》。

编制依据

相关法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，自2015.1.1实施）；

2、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

3、《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发【2016】31号）；

4、《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤[2017]67号）

5、《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府【2016】145号）；

6、《中山市人民政府关于印发中山市土壤污染防治工作方案的通知》（中府【2017】54号）；

7、《中山市土壤污染综合防治联席会议办公室关于公布中山市第三批土壤污染重点监管单位名单的通知》。

相关技术规范

1、《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）；

2、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环保部公告2017 年72 号）；

3、《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）；

4、《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）；

5、《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）；

6、《污染场地术语》（HJ682-2014）；

7、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

8、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

9、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ/T819）；

10、《北京市重点企业土壤环境自行监测技术指南》（暂行）；

11、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-

2018）；

12、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

13、《土壤重金属风险评价筛选值珠江三角洲》（DB44/T1415-2014）。

其他相关文件

1、《中山市环境保护局关于中山市中环环保废液回收有限公司改造及二期扩建项目环境影响报告书》及其环评批复文件：中环建书[2016]0037 号；

2、《中山市中环环保废液回收有限公司改扩建项目环境影响报告书》；

3、《关于<中山市中环环保废液回收有限公司改扩建项目环境影响报告书>的批复》（中环建书【2019】0015号）；

工作内容

1、按照国家技术规范、标准、规程进行资料收集和场地勘查，识别企业用地可能存在的土壤和地下水污染范围和特征，制定企业用地土壤及地下水环境监测方案；

2、根据土壤环境自行监测方案进行土壤、地下水的样品采集和实验室分析，确定厂区内土壤和地下水环境污染物浓度；

3、根据国家、地方的建设用地土壤、地下水环境质量标准，结合企业用地规划，对土壤环境自行监测结果进行分析评估；

4、编制企业厂区土壤自行监测报告。

- 2 企业概况

企业基本情况

（1）企业名称：中山市中环环保废液回收有限公司

（2）地理位置：中山市三角镇高平工业区（地理坐标22°42’32.95”N，113°26’36.04”E，地理位置见图2-1），厂区占地面积32493.1平方米，建筑面积23405.58平方米。

（3）企业类型：有限责任公司

（4）行业类别：N7724 危险废物治理

（5）经营种类及规模：年处理含铜蚀刻废液（HW22，含铜废物）50000吨、退锡废液（HW17，表面处理废物）10000吨、废弃印刷电路板（HW49，其他废物）10000吨、含镍废渣（HW17，表面处理废物）2000吨，废矿物油（HW08，3600吨）、废乳化液（HW09，5000吨）、含染料及涂料废物的废水（HW12，3500吨）、废酸（HW34，18000吨）、废碱（HW35，13000吨）、废包装桶（HW49，35万个）

（6）从业人数：约150人，厂内设食堂。

（7）生产制度：全年运行360天（8640小时），车间采用三班制，每班8小时。

建设历程

中山市中环环保废液回收有限公司（以下简称中环）的发展历史按时间顺序如下：

1、2002年05月23日，中环公司于中山市三角镇高平工业区的五金加工区（瑞丰路8号）。

2、2012年10月，中环公司搬迁至中山市三角镇高平工业区的公用工程工业区，由广州市环境保护科学研究院完成了《中山市中环环保废液回收有限公司易址扩建项目环境影响报告书》的编制工作；

3、2012年11月15日，广东省环境保护厅以粤环审【2012】553号文对《中山市中环环保废液回收有限公司易址扩建项目环境影响报告书》予以批复。

4、由于中环公司在实际建设过程中部分发生变更，项目配套的1台2吨/小时燃轻柴油锅炉变更为燃生物质成型燃料锅炉，2014年7月30日，广东省环境保护厅以粤环函【2014】916号文对中山市中环环保废液回收有限公司《关于变更锅炉燃料的请示》予以复函。

5、中山市中环环保废液回收有限公司易址扩建项目于2014年1月开工建设，2015年3月建成并投入试运行。

6、2016年1月12日，中环公司委托中山市环境监测站编制完成了《中山市中环环保废液回收有限公司易址扩建项目一期建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（中山环境监测工字2015第951-B号），并于2016年3月2日通过了广东省环境保护厅组织的竣工环境保护验收（批复文件：粤环审[2016]133号）。

7、2016年1月中环公司委托广东省环境保护职业技术学校编制了《中山市中环环保废液回收有限公司改造及二期扩建项目》。

8、2016年9月6日，中山市中环环保废液回收有限公司改造及二期扩建项目取得中山市环境保护局环评批复（中环建书[2016]0037）。

9、中山市中环环保废液回收有限公司改造及二期扩建项目于2016年9月开始开工建设，2017年5月建成并投入试运行。

10、2016年10月，中山市中环环保废液回收有限公司委托海南深鸿亚环保科技有限公司编制了《中山市中环环保废液回收有限公司新建净水剂车间项目环境影响报告表》，2017年1月17日取得批复，批复号：中环建表[2017]0004号。目前正在建设中，由于该项目不涉及到本改扩建项目，因此本报告不对此部分内容进行分析。

11、2018年2月中环公司委托中山市中能检测中心有限公司编制完成《中山市中环环保废液回收有限公司改造及二期扩建项目竣工环境保护验收监测报告书》。

12、2018年3月委托江苏润环环境科技有限公司承担该建设项目完成《中山市中环环保废液回收有限公司改扩建项目环境影响报告书》，于2019年3月取得批复，批复文号为中环建书【2019】0015号。具体如下：

表 2.2-1  项目历次环评批复及验收情况

| 建设时间 | 建设性质 | 建设内容 | 环评批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.10 | 易址扩建 | 处理退锡废液（HW17）1500吨/年、含镍废渣（HW17）2000吨/年、含铜蚀刻废液（HW22）18500吨/年、废弃的印刷电路板（HW49）10000吨/年 | 粤环审【2012】553号 | 粤环审[2016]133号 |
| 2014.7 | 技术改造 | 项目配套的1台2吨/小时燃轻柴油锅炉变更为燃生物质成型燃料锅炉，2015年3月建成并投入试运行。 | 粤环函【2014】916号 |  |
| 2016.1 | 扩建 | 现有项目退锡废液（HW17）处理规模到5000吨/年，扩大现有项目含铜蚀刻废液（HW22）处理规模到50000吨/年，同时延长现有项目含铜蚀刻废液的处置工艺生产线；新增废矿物油（HW08）处理规模3600吨/年，新增废乳化液（HW09）处理规模5000吨/年，新增含染料、涂料废物的废水（HW12）处理规模3500吨/年，新增废酸（HW34）处理规模10000吨/年，新增废碱（HW35）处理规模13000吨/年，新增废包装桶（HW49）处理规模3.5万个/年 | 中环建书[2016]0037 | 已验收 |
| 2017.1 | 新建 | 新建净水剂车间 | 中环建表[2017]0004号 | / |
| 2018.3 | 扩建 | 扩大退锡废液（HW17）处理规模至10000吨/年，扩大废酸（HW34）处理规模至18000吨/年，扩大废包装桶处理规模至35万个/年 | 中环建书【2019】0015号 | / |

处理规模

表2.3-1 企业废物处理规模一览表

| 序号 | 废物名称 | 危废类别 |  |  | 危险特性 | 新增处理量（t/a） | 总处理量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 退锡废液 | HW17 | 336-066-17 | 镀层剥除过程中产生的废液、槽渣及废水处理污泥 | T | 5000 | 10000 |
| 2 | 含镍废渣 | HW17 | 336-054-17 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T | / | 2000 |
|  |  |  | 336-055-17 | 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | T |  |  |
| 3 | 含铜蚀刻废液 | HW22 | 397-004-22 | 线路板生产过程中产生的废蚀铜液 | T | / | 50000 |
| 4 | 废印刷电路板 | HW49 | 900-045-49 | 废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等 | T | / | 10000 |
| 5 | 废矿物油 | HW08 | 900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥 | T,I | / | 3600 |
|  |  |  | 900-204-08 | 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油 | T |  |  |
|  |  |  | 900-210-08 | 油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥 | T,I |  |  |
|  |  |  | 900-214-08 | 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T,I |  |  |
|  |  |  | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物 | T,I |  |  |
| 6 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T | / | 5000 |
|  |  |  | 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或乳化液 | T |  |  |
| 7 | 含染料、涂料废物的废水1 | HW12 | 900-250-12 | 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物 | T,I | / | 3500 |
|  |  |  | 900-251-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | T,I |  |  |
|  |  |  | 900-252-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | T,I |  |  |
|  |  |  | 900-253-12 | 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物 | T,I |  |  |
| 8 | 废酸 | HW34 | 314-001-34 | 钢的精加工过程中产生的废酸性洗液 | C,T | 8000 | 18000 |
|  |  |  | 900-300-34 | 使用酸进行清洗产生的废酸液 | C |  |  |
|  |  |  | 900-307-34 | 使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液 | C |  |  |
|  |  |  | 900-308-34 | 使用酸进行催化（化学镀）产生的废酸液 | C |  |  |
| 9 | 废碱 | HW35 | 900-350-35 | 使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液 | C | / | 13000 |
|  |  |  | 900-351-35 | 使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液 | C |  |  |
|  |  |  | 900-352-35 | 使用碱清洗产生的废碱液 | C |  |  |
|  |  |  | 900-356-35 | 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液 | C |  |  |
| 10 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 含有或直接粘染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物 | T/In | 31.5万个 | 35万个 |

  - 产品方案

表2.4-1企业最终产品方案

| 产品名称 | 产量（t/a) |  | 产品采用标准 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿素硝酸铵溶液 | 9743.59 | 尿素硝酸铵溶液(NY2670-2015)、执行总N含量>28%并按标准控制汞、砷、镉、铅、铬、铜的含量，汞、砷、镉≤5mg/kg；铅、铬≤25mg/kg。 |  | 广东绿兴生物科技有限公司、深圳市运合科技有限公司 |
| 六水合硫酸镍 | 678.93 | 硫酸镍 工业硫酸镍（HG/T2824-2009）；镍≥21.5 %；铜≤0.002%；铅≤0.002%；铬≤0.001%；镉≤0.0005% |  | 电镀厂、江西睿锋环保有限公司 |
| 五水硫酸铜 | 178.49 | 电镀用硫酸铜（GB3592-2010）、饲料级硫酸铜（HG2932-1999）、硫酸铜（农用 ）（GB437-2009）；铜≥58.12%；砷≤0.001%；铅≤0.005%；镍≤0.005%；锌≤0.001%。 |  | 电镀厂、冶炼厂 |
| 五水硫酸铜 | 9387.79 | 电镀用硫酸铜（GB3592-2010）、饲料级硫酸铜（HG2932-1999）、硫酸铜（农用 ）（GB437-2009）；铜≥25.06%；砷≤0.0004%；铅≤0.001% |  | 电镀厂、冶炼厂、梧州圣绿科技有限公司 |
| 碱式氯化铜 | 1903.19 | 饲料添加剂 碱式氯化铜（GB/T21696-2008)；铜≥58.12%；砷≤0.002%；铅≤0.001%；镉≤0.0003%；酸不溶物≤0.2% |  | 梧州圣绿科技有限公司 |
| 铵盐（氯化铵） | 13744.67 | 氯化铵GBT 2946-2008、执行农用氯化铵合格品要求，并参照(NY2670-2015)控制汞、砷、镉、铅、铬的含量；氮≥25%；汞、砷、镉≤5mg/kg；铅、铬≤25mg/kg。 |  | 深圳市运合科技有限公司、广东汇丰肥业有限公司 |
| 氧化铜 | 1068.87 | 粉状氧化铜GB/T 674-2003 |  | 梧州圣绿科技有限公司 |
| 粗铜粉 | 2278.02 | — |  | 广东飞南金属有限公司 |
| 磷酸二氢铵晶体 | 4133.33 | 磷酸一铵、磷酸二铵(GB 10205-2009）、执行合格品标准，并参照(NY2670-2015)控制汞、砷、镉、铅、铬的含量；氮≥14%；汞、砷、镉≤5mg/kg；铅、铬≤25mg/kg。 |  | 深圳市运合科技有限公司 |

  - 主要原辅料情况

    - 原辅料用量及存储位置识别

公司主要原辅料用量见下表：

表2.5-1 原辅料用量

| 序号 | 原辅料名称 | 用量（t/a） | 最大存储量（t/a） | 性状 | 包装方式 | 存储位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW12（900-250-12） | 600 | 68 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 | 原料 |
| 2 | HW12（900-251-12） | 300 | 34 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 |  |
| 3 | HW12（900-252/3-12） | 2600 | 170 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 |  |
| 4 | 废矿物油 | 3600 | 17 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 |  |
| 5 | 废乳化液 | 5000 | 68 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 |  |
| 6 | 废碱 | 13000 | 38 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 |  |
| 7 | 废酸 | 18000 | 68 | 液体 | 储罐 | 二区罐区 |  |
| 8 | 废印刷电路板 | 10000 | 1000 | 固体 | 袋装 | 危废仓库 |  |
| 9 | 含镍废渣 | 2000 | 200 | 固体 | 袋装 | 危废仓库 |  |
| 10 | 含铜碱性蚀刻液 | 30000 | 375.9 | 液体 | 储罐 | 一区罐区、中转区1 |  |
| 11 | 含铜酸性蚀刻液 | 20000 | 293.25 | 液体 | 储罐 | 一区罐区、中转区1 |  |
| 12 | 退锡废液 | 10000 | 97.75 | 液体 | 储罐 | 一区罐区 |  |
| 13 | 铁质桶 | 3.5（万只） | 0.1（万只） | 固体 | 堆叠 | 废包装桶储存间 |  |
| 14 | 塑料桶 | 21.5（万只） | 0.5（万只） | 固体 | 堆叠 | 废包装桶储存间 |  |
| 15 | 含氰化物废桶 | 10（万只） | 0.3（万只） | 固体 | 堆叠 | 废包装桶储存间 |  |
| 16 | 30%液碱（氢氧化钠） | 744 | 102 | 液体 | 储罐 | 辅料区 | 辅料 |
| 17 | 50%液碱 | 36 | 2 | 液体 | 桶装 | 辅料间 |  |
| 18 | 30%双氧水 | 105 | 1 | 液体 | 桶装 | 辅料间 |  |
| 19 | 30%盐酸 | 223 | 28.9 | 液体 | 储罐 | 辅料区 |  |
| 20 | 98%硫酸 | 4414 | 45.9 | 液体 | 储罐 | 硫酸房 |  |
| 21 | 98%片碱 | 617 | 35 | 固体 | 储罐 | 辅料间 |  |
| 22 | PAM | 4.4 | 0.5 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 23 | 萃取剂 | 4.56 | 1 | 液体 | 桶装 | 辅料间 |  |
| 24 | 复合碱（熟石灰） | 120 | 1 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 25 | 复合盐 | 10 | 1 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 26 | 铁砂 | 0 | 20 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 27 | 无水氯化钙 | 50 | 1 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 28 | 硫化钠溶液 | 3.5 | 0.5 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 29 | 铁粉 | 50 | 2 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 30 | 次氯酸钠 | 130 | 2 | 液体 | 储罐 | 辅料间 |  |
| 31 | 氧化镁 | 160 | 10 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 32 | 磷酸三钠 | 540 | 50 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |
| 33 | 25%氨水 | 4800 | 200 | 液体 | 储罐 | 辅料区 |  |
| 34 | 尿素 | 4872 | 200 | 固体 | 袋装 | 辅料间 |  |

    - 危险化学品识别

根据《危险化学品目录（2015）》，项目使用的危险化学品见下表 2.5-2。

表2.5-2 项目危险化学品危害特性识别表

| 品名 | 外观及性状 | 危险化学品目录号 | CAS号 | 危险特性 | 储存方式和位置 | 使用量（t/a） | 最大储存量（q）(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠溶液 | 辅料 | 166 | 7681-52-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 辅料间 | 130 | 2 |
| 氨水（25%） | 辅料 | 35 | 1336-21-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1 | 辅料间 | 4800 | 200 |
| 硫化钠 | 辅料 | 1288 | 1313-82-2 | 自热物质和混合物,类别1 急性毒性-经皮,类别3* 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 （2）含结晶水≥30%： 急性毒性-经皮,类别3* 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 | 辅料间 | 3.5 | 0.5 |
| 硫酸 | 辅料 | 1302 | 7664-93-9 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 硫酸房 | 4414 | 45.9 |
| 盐酸 | 辅料 | 2507 | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 | 辅料间 | 223 | 28.9 |
| 30%双氧水 | 辅料 | 903 | 7722-84-1 | (2)20%≤含量＜60% 氧化性液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 辅料间 | 105 | 1 |

备注：1、表内序号、CAS号、危害特性来自《危险化学品分类信息表》（安监总厅管三〔2015〕80号）。

2、对水生环境的危害特性识别根据《化学品分类和标签规范—第28部分对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），其它特性识别可参考GB30000.1-29系列标准；

3、危害特性只引用了《危险化学品分类信息表》中所列的易燃、急性毒性和环境危害。

  - 主要生产工艺

（1）退锡废液处理工艺

退锡废液处理工艺流程包括：氧化+沉淀+离子交换系统去重金属+MVR蒸发浓缩。

- 氧化反应

退锡废液采用氧化沉淀法，处理工艺过程见图3.6-1。退锡废液自罐区进入车间内贮槽，经计量泵送到氧化反应槽，浓硫酸自高位贮槽加入到氧化反应槽中。退锡废液中以白色正锡酸沉淀（Sn(H2O) 2•( O H) 4），此外还存在少部分溶于水的Sn(H2O) 62+。为了使锡彻底转化为沉淀物分离，在氧化反应槽中，通过浓硫酸的作用，发生以下氧化反应：

2Sn(H2O) 62++ H2SO4+HNO3+ 2H2O→2Sn(H2O) 6•( O H) 4 ↓+HNO2+ SO2+2H+

- 沉淀

由于浓硫酸的强氧化性和Sn2+的还原性，以上反应基本将退锡废液中Sn2+全部转化为白色正锡酸沉淀（Sn(H2O) 6•( O H) 4）。经氧化处理的退锡废液泵送至贮存槽，加入定量的25%氨水和1‰PAM，氨水与体系的余酸反应生成硝酸铵，白色正锡酸沉淀在PAM的絮凝作用下，生成团状沉淀物，经压滤得到产品--锡泥（Sn(H2O) 2•( O H) 4）。

NH3•H2O+HNO3→NH4NO3+ H2O

经第一次压滤的滤液，再次加入25%氨水和1‰PAM，以去除铜、铁等杂质，产生沉淀物（含铜铁污泥）作危险废物委外处理。

- 离子交换系统去重金属

压滤得到的滤液由于残留少量铜离子等，需经离子交换系统除金属离子。

- MVR蒸发器浓缩

经过上述步骤后的硝酸铵溶液，经MVR蒸发器浓缩成硝酸铵浓缩液，再加入尿素进行复配成产品尿素硝酸铵溶液。

离子交换树脂再生工艺流程说明：

离子交换树脂是一种聚合物，带有相应的功能基团，一般情况下，常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。 以RNa代表钠型树脂，其去除重金属的交换过程如下：

2RNa + Cu2+= R2Cu + 2Na+

退锡废液处理过程产生硝酸铵溶液（沉铜、沉铁后）通过钠离子交换器后，残余的Cu2+等重金属被置换成Na+，当树脂上的大量功能基团与Cu2+结合后，树脂的软化能力下降，当离子交换系统出水的金属离子浓度达到限值时，应进行再生。其操作包括洗脱（反冲洗），再生、清洗。

A、洗脱（反冲洗）：洗脱的目的在于松动树脂层，以便下一步进行再生时，注入的再生液能分布均匀，同时也能及时清除存在树脂层内的杂质、碎粒和气泡；离子交换系统采用树脂作为吸附介质用来吸附沉铜沉铁过后残余的少量重金属（主要为铜离子），树脂再生前先用5%的盐酸（由30%盐酸配置）对含金属离子的树脂进行洗脱，该过程发生反应为：R2Cu + 2HCl = 2RH + CuCl2，此部分洗脱水主要成分为氯化铜，洗脱水（反冲洗水）经回用系统输送至含铜蚀刻液储罐，进入含铜蚀刻液的处理工艺进行进一步处理。

B、再生：再生过程也就是交换反应的逆过程，借助具有较高浓度的再生液流过树脂层，将前后吸附的离子置换出来，使其交换能力得到恢复。用5%的碱液对洗脱后树脂进行再生处理，其反应式为：RH+ NaOH= 2RNa +H2O，一般离子交换树脂控制性能恢复程度为 70～80%，树脂重复使用后到一定程度定期补充新树脂，此部分再生废水经管道进入综合废水处理站处理，树脂重复利用需定期更换补充，更换的废树脂由供应商回收。

图2.6-1退锡废液处理工艺流程及产污环节图

（2）含铜蚀刻液处理工艺

工艺流程说明：

含铜蚀刻液处理包括六个阶段，即预处理、中和结晶、碱转反应、酸化生产。

预处理

酸性蚀刻液中投加双氧水将亚铜离子氧化铜离子，提高回收率，经压滤机除去机械颗粒杂质和油污，以免影响后续产品结晶，预处理过程产生的滤渣委托危险废物相关资质单位处理。

中和反应

经预处理的酸性含铜蚀刻液和来自储罐的碱性含铜蚀刻液，进入中和结晶反应釜，搅拌混合后发生中和反应，通过调节反应条件（温度≈60℃），控制pH值在4.9~5.3之间酸性蚀刻液和碱性蚀刻液混合可生成碱式氯化铜（Cu2(OH)3Cl）沉淀，反应方程式如下：

Cu(NH3)4Cl2+CuCl2+HCl+3H2O→ Cu2(OH)3Cl↓+4NH4Cl

将生成Cu2(OH)3Cl沉淀的溶液放入放料槽，经水洗抽滤得含水率为35%碱式氯化铜；抽滤水洗后的碱式氯化铜或经干燥后，得到含水率为1%的碱式氯化铜产品，抽滤及水洗出来的滤液进入离子交换系统。经离子交换系统后的滤液进三效蒸发器进行蒸发，水蒸气冷凝后的冷凝水经收集后进行脱氨氮处理后回用至废印刷电路板及冷却循环水补水。蒸发后得产品铵盐。铵盐外卖至有具有农用肥料生产资质的单位。

碱转反应

以步骤生产的部分碱式氯化铜作为原料，加入液碱（NaOH溶液）进行碱转反应，碱转反应过程中由于还存在未清洗掉的铵盐，在碱性条件下发生复合反应，产生氨气，此部分废气经管道收集至碱液喷淋塔进行处理后经FQ16424排放。碱转反应生成的氧化铜经压滤后，得固体产品干燥后得到含水率5%氧化铜产品。滤液经管道进入离子交换系统后经三效蒸发器蒸发后的冷凝水进入废水处理站进行处理，碱转反应釜内pH范围控制在10.0~12.0之间。该过程的化学反应方程式如下：

NH4Cl+ NaOH→NaCl+ NH3+H2O

Cu2(OH)3Cl+NaOH→ 2CuO↓+NaCl+2H2O

酸化

以步骤生产的氧化铜作为原料，经调浆加浓硫酸酸化制得硫酸铜溶液，冷却、结晶、离心后，得五水硫酸铜产品。离心过滤产生的滤液回用于中和反应工序。酸化反应釜内控制pH范围为0.1~2.0之间。该过程的化学反应方程式如下：

离子交换系统的树脂吸附饱和后，可通过5%盐酸洗脱、5%碱液再生处理后，树脂可重复使用，树脂重复利用需定期更换补充，更换的废树脂由供应商回收。洗脱产生的氯化铜溶液返回中和反应罐，作为生产原料使用；再生清洗产生含盐废水进入综合污水处理站处理系统。

图2.6-2 含铜蚀刻液处理工艺流程图

（3）废乳化液处理工艺

工艺流程说明：

废乳化液破乳机制有三种：a、机械原因，如高速搅拌、剪切；b、化学原因，添加高价金属离子、强酸碱、无机盐等；c、外界原因，如变化温度，施加压力等。

本项目废乳化液处理采用MVR蒸发+无机陶瓷膜超滤+盐析法。当乳化液含机械杂质时，先经板框压滤机过滤，经过隔油工序去除浮油再进入MVR蒸发器高温浓缩，MVR蒸发器产生的浓缩液进入一级无机陶瓷膜超滤，一级无机陶瓷膜超滤超滤得到的含油浓水进入盐析反应器，超滤后的滤液继续则继续进入二级无机陶瓷膜超滤装置；二级无机陶瓷膜超滤装置得到的含油浓水抽送到盐析反应罐，超滤后滤液排放到废水生化处理区处理。

在盐析反应罐中加入复和盐电解质，电解质的离子在乳化液中发生强烈的水化作用即争水作用，使乳化液中的自由水分子减少了，对油珠产生脱水作用，从而破坏了乳化液油珠的水化层，中和了油珠的电性，破坏了它的双电层结构，因而油珠失去了稳定性，产生凝聚现象。盐析后经压滤后产生的油渣委托危险废物资质单位处理，滤液进入油水分离器，经油水分离器后可获得含水矿物油泵送至废矿物油继续处理，产生的废水排放到生化处理系统，产生的不凝气（有机废气及少量水汽）经UV光解+活性炭吸附塔处理后通过排气筒G5达标排放。

图2.6-3 废乳化液处理工艺及产污环图

（3）废酸废碱处理工艺

中和反应：

废酸废碱通过一定的比例进入中和反应罐进行中和部分废酸，保持废水中的pH=3，加入铁粉，铁粉在酸性条件下与H+发生反应，生产Fe2+，Fe2+由于具有还原性，在酸度合适的情况下（pH=2~3），能将水中的二价铜离子还原成亚铜离子（Cu+），亚铜离子（Cu+）与氨（NH3）、EDTA、氯离子（Cl-）形成的络合物不再稳定，所以亚铜离子（Cu+）与氢氧根（OH-）反应生成氢氧化亚铜，进而脱水形成氧化亚铜沉淀，反应方程式如下：

[Cu(NH3)]42++ Fe2+ →Cu2O+Fe3++4NH3

[Cu(Cl-)]42++ Fe2+ →Cu+ +Fe3++4 Cl-

[Cu(EDTA)]42++ Fe2+ →Cu+ +Fe3++ EDTA

重金属除杂：

加入漂水（次氯酸钠溶液），其强氧化性可破坏部分Fe2+不能破坏的络合物结构，同时可氧化废水中的有机物，降低废水中的COD值，再加入复合碱，调节pH后Fe3+形成凝絮状，加入硫化钠或加入重金属捕捉剂，进一步分离出废水中的重金属（Cu、Ni等），此过程中涉及的化学方程式如下：

Cu2+ +S2-  →CuS；

Ni2+ +S2-  →NiS；

具体步骤如下：

从储罐区（废酸储罐）泵送12 m³废酸入反应罐；

然后，从储罐区（废碱储罐）泵入10 m³碱液进反应罐，使反应体系保持pH=3左右；

加入铁粉（适量），反应20分钟；加入漂水（次氯酸钠溶液，25升），反应20分钟；

投加复合碱调节PH值至5.5左，再次加入硫化钠（10%溶液）或重金属捕捉剂25L，维持20分钟；

进入压滤机压滤；

进入离子交换系统进一步去除废水中的重金属离子，离子交换系统采用5%的盐酸溶液进行洗脱，废水返回至反应罐，再用5%的氢氧化钠溶液冲洗后离子交换系统中的树脂可重复使用，此部分冲洗水进入生化废水处理系统进行处理；

新增脱氨氮工序如下：

经离子交换系统处理后的废水经检测其氨氮的浓度，当氨氮浓度高于300mg/L时，需要进行脱氨氮工序，根据企业资料，约有50%的废水需要进行脱氨氮工序，脱氨氮工序采用化学沉淀法进行处理，具体步骤如下：将需要脱氨氮的废水泵入28m³的脱氨氮反应罐内，加入氧化镁（氧化镁：氨氮=1.2:1），搅拌均匀，为溶液提供Mg2+的同时，消耗部分H+，再加入与氨氮等量的磷酸钠，搅拌均匀后加入液碱调节pH，使之保持在9.5左右，持续搅拌20min，反应生成污泥，进入压滤工序，，滤液经脱氨氮处理后的废水进入生化处理系统的调节池进行进一步处理。脱氨氮整个工序耗时约2个小时。

MgO+2H+→Mg2++ H2O；

Mg2++ PO43-+NH4+→NH4MgPO4↓

当氨氮浓度低于300mg/L时，废水直接进入生化废水处理系统进行进一步处理。

根据上述中和比例可知，废碱的处理量比废酸多1680t/a，此部分的废碱采用浓硫酸（98%）进行pH调节，其反应原理与加入废酸进行调节的原理一致，因此该部分不进行重复描述。

图2.6-4 废酸废碱处理工艺及产污环图

（4）废磷酸处理工艺

过滤除杂：废酸（废磷酸）先经过袋式过滤器过滤去除机械杂质。

离子交换系统去除重金属：将上述工序的滤液通过离子交换系统去除重金属，依托现有项目废酸废碱预处理工艺的离子交换系统（该套离子交换系统树脂再生工序不已在废酸预处理过程中考虑）。

调节pH：经上述步骤的出来的滤液采用25%的氨水调节pH值，使其pH值控制在3.5~4.0之间，使用氨水调节pH过程产生氨气，废气经过射流真空系统抽出，在真空系统内经吸收器（介质为~5%酸液）吸收，处理后的废气将引至楼顶，经废气处理设施处理后通过25m高排气筒G11排放。

冷却结晶、离心过滤：上述步骤的滤液通过冷却结晶析出产品磷酸二氢铵固体，离心后的母液磷酸二氢铵饱和溶液进入新增处理能力为2m³/hMVR蒸发浓缩系统处理，该工艺年产生磷酸二氢铵晶体。

图2.6-5新增废酸处理工艺及产污环图

（5）废包装桶清洗工艺

1）沾染有机物废包装桶

沾染有机物的废包装桶清洗主要流程如下：

项目对废包装桶进行抽残后，对于所有废铁桶进行破碎后清洗成废金属，所有废塑料包装桶全部破碎后进行清洗。

  - 抽残

首先将有机溶剂、树脂类、沾染料、涂料类废包装桶分批次运至废包装桶待吸残区，检查桶中有无剩余物料，如有少量残液，则将废包装桶由人工运输至吸残区，采用真空吸残组设备进行吸残，将桶内废包装物回收至残液储存桶进行储存。吸残工位设置成微负压收集。

  - 破碎

经过吸残区出来的废包装桶通过螺旋输送机进入破碎区，利用用开桶机、塑料撕碎机、展平机把废包装桶展平、撕碎，处理成条状或片状碎片。

  - 清洗

第一次清洗：

经破碎后出来废包装桶碎片通过螺旋输送机输送至清洗区清洗，废包装桶碎片与其附着的有机物进入密闭清洗机，清洗机采用滚筒结构，采用5%碱液作为介质，通过高速碰撞摩擦使附着物和碎片在清水中逐步分离，清洗废水经过隔油后产生的废渣委外处理。废金属、废塑料再进清水清洗吹干后经打包挤压成块状，作为回收金属或塑料外售。每只桶清洗剂用量约为60L。废水经收集沟初步进行隔油后进入生化处理系统进行处理。

第二次清洗：

经碱液清洗后的碎片需要采用清水进行二次清洗，每只桶的清洗水约为60L，清洗后废水经隔油池初步隔油后，排入生化处理系统进行处理。清洗后的废金属、废塑料脱水、吹干后打包挤压成块状，作为金属或塑料外售。

图2.6-6 沾染有机物废包装桶清洗工艺流程及产污环节图

2）沾染含氰化物废包装桶

含氰废桶处理（塑料包装桶）

a.	将含有少量残液的废包装桶在吸残区抽残后，人工运至塑料撕碎清洗机组处理，人工将废包装桶投入塑料撕碎机生产线，撕碎过程同时使用碱液对其喷淋。

b	所有经撕碎的塑料片经过二次清洗，一次清洗剂使用碱液进行处理，二次清洗使用清水进行处理，一次、二次清洗废水进入破氰工艺，并对清洗后的塑料片进行氰化物进行抽检，若检出氰化物，需对塑料片重新清洗，直至无氰化物检出才可包装；

c.	经沥干后的塑料片才能转移至仓库堆放；

d.	清洗废水经管道进入含氰废水暂存池，进行二级破氰处理系统进行处理，处理后的废水进入废水待检池，经检测后，若废水中的氰化物未检出时，方可将废水排入生化处理系统进行进一步处理，若检测出废水中含有氰化物，则将清洗废水返回二级破氰处理系统继续进行破氰处理。工艺流程见图3.6-11。

- 清洗废水二级破氰处理原理

采用碱性氯化法来处理无机氰化物，该工艺主要分为两阶段：第一阶段是将氰化物氧化成氰酸盐（CNO-），氰酸盐的毒性仅为氰化物的千分之一，不完全氧化反应的中间产物为 CNCl， CNCl 在酸性（pH<8.5）条件下极易挥发，且氰酸盐在pH（pH=2~3）较低情况下，CNO-容易分解产生氨。因此，此阶段应严格控制反应体系的 pH，维持 pH >11，使第一阶段反应完全，避免造成新的污染。第一阶段反应 NaOH 的加入量由 pH 计与计量泵联锁控制，NaClO 的加入量由 ORP 仪表与计量泵联锁控制，ORP>300mV 时，反应基本完成，第一阶段的反应时间一般在20~30min。

第一阶段氧化反应原理如下：

总反应式：

第二阶段是将氰酸盐进一步氧化成 CO2 和 N2， pH 控制在 8~9，反应结束的ORP>650mV。此过程H2SO4 投加量由 pH 计与计量泵联锁控制，NaClO 的投入量由 ORP仪表与计量泵联锁控制。

第二阶段反应原理如下：

- 第二阶段总反应式：

其他反应如下：

- 清洗废水二级破氰处理流程

含氰废包装桶经清洗后的废水含一定量的氰化物，废水经管道进入含氰废液暂存池，当废水累积至一定量后，经废液泵送至氧化反应槽，开动搅拌机，加入氢氧化钠溶液，调节 pH=11~12，再缓慢加入次氯酸钠溶液，理论有效氯投加量：CN：NaClO=1:7.16。观察 ORP 检测仪表，控制次氯酸钠的加入量，当 ORP 值>300mV 时，停止加入次氯酸钠，继续反应 20~30min，并时刻观察 ORP 仪表，确保 ORP 值>300mV，第一阶段氧化反应完成，大部分 CN-转化为 CNO-。

含氰废水在碱性条件下用 NaClO 完全氧化氧化物，破氰反应过程中氧化还原电位与 pH 密切相关，采用pH 控制仪严格控制反应条件和加药量，一级破氰反应 pH 控制在11~12，氧化还原电位控制在 300mV，水力停留时间 30min，将氰化物氧化成氰酸盐。二级破氰反应 pH 控制在 7.5~8.0，氧化还原电位控制在 650mV，水力停留时间 30min，将氰酸盐进一步氧化成二氧化碳和氮气，不会产生氰化氢气体。

根据相关研究资料《电镀废水化学法综合处理及回用工程》、《电镀废水氧化破氰工艺优化试验》，当完全氧化投药比 m（NaClO）：m（CN-）=10，一级破氰 pH 为 10.5~11.0，二级破氰大于 7.5，反应时间为 15~25min 时，氰的去除率可达到 99%以上。

图2.6-7 沾染含氰化物废包装桶清洗工艺流程及产污环节图

（6）含镍废渣处理工艺

工艺描述：

含镍废渣（污泥）经收集，贮运到生产车间，按计量进入搅拌浸出槽，先加入定量的水，然后再搅拌情况下加入浓硫酸进行搅拌浸出，待反应浸出完全后（约2h）用压滤机进行过滤，少量滤渣作为危险废物交由中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司进行无害再处理。滤液首先进入铜萃取系统进行萃取回收铜，现有项目采用LIX64N作为萃取剂，再用浓度约为10%硫酸进行反萃取，反萃富铜液经过浓缩结晶后生成五水硫酸铜。萃余液（含镍）隔油后调节pH，过滤去除杂质，少量滤渣交中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司进行无害再处理，隔出的萃取剂循环使用。滤液进入镍萃取系统，用LIX64N作为萃取剂萃取镍，再用浓度约为10%的硫酸进行反萃取，得到硫酸镍溶液，进行浓缩结晶，制取六水合硫酸镍产品，萃余液（废水）用30%的碱液调节pH沉淀除杂后经离子交换系统进一步去除废水中的金属离子，离子交换系统采用树脂作为介质，先用5%的盐酸对含金属离子的树脂进行洗脱，此部分冲洗水经回用系统回用至浸出槽，然后用5%的碱液进行对洗脱后树脂进行再生处理后，树脂可重复使用，此部分再生废水经管道进入综合废水处理站处理。在生产过程中萃取剂可重复再生使用，当萃取剂中含杂质量较高，不满足工艺要求时，作为危险废物委托中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司进行转运处置。工艺流程图及设备连接图见下图。

图2.6-8含镍废渣处理流程及产污环节

（7）废印刷电路板处理工艺

废印刷电路板通过传送带送入专用粗破碎机破碎成5~50mm的渣料，再采用专用细破碎机破碎成1~2.5mm的渣料，破碎机用水采用含铜蚀刻液处理工艺中产生的脱氨氮回用水，湿法破碎产生的浆料打入搅拌池进行搅拌，经专用渣浆泵泵送到两级摇床分离铜粉和树脂粉。铜粉离心甩干机脱水后获得粗铜粉，废树脂粉进入干化池干化后得树脂粉，分离产生的废水循环回用。

图2.6-9 废印刷电路板处理流程及产污环节

（8）废矿物油处理工艺

废矿物油自罐区经密闭管道泵送到加热釜中，在加热釜中间接加热，使其温度保持在20-50℃，从而降低废矿物油的粘度和密度，便于水、金属杂质和油的分离，同时加入无水氯化钙吸收其中的水分。沉降约12~16h后，从加热釜底部放出经板框压滤机过滤杂质（含吸收了水分的氯化钙），再进入无机陶瓷膜超滤装置过滤，获得的脱水矿物油油泵送到脱水矿物油罐作为产品外卖，过滤产生的废渣交由中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司进行处理。

超滤装置需要定期进行清洗，一般先用2.6%NaOH+2%EDTA+2%洗洁精进行清洗，再采用1.5%盐酸在60℃的条件下清洗，最后采用2.6%NaOH+2%EDTA+2%洗洁精冲洗。为保证超滤效果，超滤装置清洗频率约为1周1次。 超滤装置产生的清洗废水进入生化废水处理系统进行处理。

图2.6-10废矿物油处理工艺流程及产污节点

（9）含染料、涂料废物的废水处理工艺

本项目收集含染料、涂料废物的废水均为含有高浓度有机物（高COD）的废水，因含染料、涂料废物的废水来源具有不确定性，为保证处置工艺稳定可靠，根据含染料、涂料废物的废水的特点采用不同的预处理工艺，当含染料、涂料废物的废水中氨氮超过30mg/L时，均需送一体化生物脱氮反应器（硝化-反硝化）处理，保持进入各处理工段含染料、涂料废物的废水氨氮≤30mg/L。含染料、涂料废物的废水预处理工艺流程如图2.6-18。

HW12类中900-250-12和900-252-12、900-253-12小类废液/水具有易挥发、难降解，含盐高的特点，采用蒸馏法进行处理。蒸馏过程将盐分和不可挥发难降解的有机组分转移到废渣中，易挥发可降解部分经冷凝器冷凝、水气分离后废水进入生化废水处理系统，不凝气主要含有机组分，经UV光解+活性炭吸附处理后排放。

HW12类中900-251-12小类废液/水含有难降解的有机物，采用厌氧生化+芬顿氧化+絮凝沉淀法进行处理。在厌氧处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。为保证废水中难降解有机物质分解完全，在厌氧生化处理工段后设计芬顿氧化池，利用芬顿试剂对水中的还原性污染物进行氧化。Fenton试剂可以氧化水中的大多数有机物，适合处理难以生物降解和一般物理化学方法难以处理的废水。由于Fenton法需要添加亚铁离子，残留的铁离子可能使处理后的废水带有颜色，因此利用化学沉淀方法去除铁离子，产生的含铁污泥从水中分离。由于铁离子兼具混凝效果，在降低水中铁离子浓度的同时，也可去除部分有机物。HW12类废水经处理后排放到生化废水处理系统。

图2.6-11 含染料、涂料废物的废水处理工艺流程及产污环节图

  - 原辅料的贮存

（1）废物收集

装有现有类别废物的运输车辆从厂区物流入口按规定线路经地磅进入现有废液储罐区前的停车区，运输人员与卸料人员按照联单制度的要求办理危险废物交接手续后进行卸车。含铜蚀刻废液和退锡废液采用密闭收发技术将槽车中废液转移到储罐。各类废物的装卸方式如下：

退锡废液（HW17）：槽车软管泵管道储罐

含镍废渣（HW17）：货车叉车含镍废渣暂存仓库

含铜蚀刻废液（HW22）：槽车软管泵管道储罐

废印刷电路板（HW49）：货车叉车废印刷电路板暂存仓库

废矿物油（HW08）：槽车软管泵管道储罐；

废乳化液（HW09）：槽车软管泵管道储罐；

含染料、涂料废物的废水（HW12）：槽车软管泵管道储罐；

废酸（HW34）：槽车软管泵管道储罐；

废碱（HW35）：槽车软管泵管道储罐；

废包装桶（HW49）：厢车叉车废包装桶暂存间（废包装桶清洗间内）。

危险废物鉴别人员（一般为卸料人员）在装卸前需对危险废物首先进行外观标识鉴别，主要鉴别危险废物包装标识是否属于建设单位危险废物经营许可证核准经营范围，是否属于建设单位协议处置危险废物来源。对于不属于危险废物经营许可证核准经营范围，不属于建设单位协议处置危险废物来源的，按照危险废物转移的相关要求，向当地环境保护主管部门提出申请，退还给危险废物移出者或转移到其它具备资质的处置单位。

（2）废物暂存

表2.6-1原辅料及贮存情况一览表（单位：t/a）

| 仓储名称 | 仓储名称 | 规格,mm | 容积m³ | 个数 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 废电路板储存仓库 | 34×14×7（m） | 504 | 1 | 厂区西面 |
|  | 废包装桶清洗间（暂存） | 54×24×8（m） | 2860 | 1 | 厂区东面 |
|  | 中转仓库 | 57×27×7（m） | 1539 | 1 | 厂区东南面 |
|  | 五金仓库 | / | 750 | 1 | 厂区西面 |
|  | 成品仓库1 | / | 1000 | 1 | 厂房B栋1楼 |
|  | 成品仓库2 | / | 1000 | 1 | 厂房B栋2楼 |
|  | 成品仓库3 | / | 750 | 1 | 厂房B栋3楼 |
| 储罐 | 卧式储罐（含铜蚀刻液) | DN2600×7000 | 35 | 3 | 一区罐区，位于厂区西北角 |
|  | 竖式储罐(含铜蚀刻液) | DN3600×7000 | 65 | 4 |  |
|  | 竖式储罐(含铜蚀刻液) | DN4000×7000 | 80 | 3 |  |
|  | 卧式储罐（退锡废液） | DN2600×7000 | 35 | 1 |  |
|  | 竖式储罐（退锡废液） | DN4000×7000 | 80 | 1 |  |
|  | 浓硫酸储罐 | / | 25 | 2 | 硫酸房，位于厂区西北角 |
|  | 废酸储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 | 二区罐区，位于厂区东北面 |
|  | 废碱储罐 | DN3000×6000 | 40 | 4 |  |
|  | 废乳化液储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 |  |
|  | 含染料、涂料废水储罐 | DN3000×6000 | 40 | 6 |  |
|  | 废矿物油储罐 | DN2600×5000 | 20 | 1 |  |
|  | 脱水矿物油储罐 | DN2600×5000 | 20 | 1 |  |
|  | 冷凝水（含氨氮）储罐 | DN3200×8000 | 60 | 4 | 待蒸发区3，厂房A北侧 |
|  | 冷凝水（含氨氮）储罐 | DN4000×7000 | 80 | 1 | 待蒸发区1，一区罐区东侧 |
|  | 冷凝水（含氨氮）储罐 | DN3800×7000 | 68 | 1 |  |
|  | 硝酸铵废水储罐 | DN4000×7000 | 80 | 1 | 待蒸发区2，一区罐区东侧 |
|  | 硝酸铵废水储罐 | DN3600×7000 | 65 | 1 |  |
|  | 硝酸铵浓缩液储罐 | DN3000×6000 | 40 | 1 |  |
|  | 硝酸铵浓缩液储罐 | DN3200×6550 | 53 | 1 |  |
|  | 盐酸储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 | 辅料区，厂房A北 |
|  | 液碱储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 |  |
|  | 氨水储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 |  |
|  | 中转罐 | DN3000×6000 | 40 | 4 |  |
|  | 竖式储罐(含铜蚀刻液) | DN3000×6500 | 42 | 4 | 中转区1，厂房A东侧 |
|  | 竖流沉淀槽 | DN3000×5000 | 35 | 3 |  |
|  | 净水剂储罐* | DN2250×4500 | 17 | 2 | 净水剂车间东 |
|  | 磷酸储罐 | DN3600×7000 | 65 | 12 | 中转区2，厂房B西侧 |

  - 固体废物的产生和贮存

    - 一般固体废物

根据公司固体废物历年产生情况，公司的一般工业固体废物的产生情况见下表：

表2.7-1 一般固体废物产生情况表

| 固废种类 | 来源 | 主要 成分 | 产生量t/a | 产生位置 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 废塑料 | 塑料 | 1137.5 | 废包装桶清洗车间 | 由佛山市顺德区创明塑料有限公司回收处理 |
|  | 废金属 | 钢铁 | 700 | 废包装桶清洗车间 | 由废旧资源回收公司回收 |
|  | 废包装物 | —— | 6 | 辅料包装物 | 回收利用 |
|  | 锅炉灰渣 | 锅炉灰渣 | 0 | 锅炉产生的灰渣 | 环卫部门处理 |
|  | 合计 |  | 1843.5 | —— | —— |

    - 危险废物

根据公司固体废物管理计划及相关情况，危险废物产生情况见下表：

表2.7-2 危险废物产生情况一览表

| 序号 | 种类 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生工序及装置 | 产生量（t/a） | 形态 | 主要成分 | 危险成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含铜废物 | HW22含铜废物 | 397-051-22 | 含铜蚀刻液处理工艺 | 1064.13 | 固体 | 含铜、镍等重金属 | 含铜、镍等重金属 | 1个月 | T、I |  |
|  |  |  | 397-051-22 | 废酸废碱预处理、废水处理设施 | 1365.23 | 固体 | 含铜等重金属 | 含铜等重金属 | 1个月 | T、I |  |
|  |  |  | 397-051-22 | 生化处理系统脱氨氮产生的废渣 | 807 | 固体 | 含铜等重金属 | 含铜等重金属 | 1个月 | T、I |  |
|  | 含铜污泥 | HW17表面处理废物 | 336-066-17 | 退锡废液处理工艺 | 1343.54 | 固体 | 含铜等重金属 | 含铜等重金属 | 1个月 | T、I |  |
|  | 锡泥 | HW17表面处理废物 | 336-066-17 | 退锡废液处理工艺 | 3541.53 | 固体 | 锡 | 锡 | 1个月 | T、I |  |
|  | 含镍废渣 | HW46 含镍废渣 | 261-087-46 | 含镍废渣处理工艺 | 387.27 | 固体 | 镍、铜等重金属 | 镍、铜等重金属 | 1个月 | T、I |  |
|  | 废盐渣（含油） | HW08非特定行业 | 900-210-08 | 含染料涂料废物处理工艺 | 290.3 | 固体 | 矿物油 | 废矿物油 | 1个月 | T、I |  |
|  | 废油渣 | HW08非特定行业 | 900-210-08 | 废矿物油处理工艺 | 344 | 固体 | 矿物油 | 废矿物油 | 1个月 | T、I |  |
|  |  | HW08非特定行业 | 900-210-08 | 废乳化液处理工艺 | 42.57 | 固体 | 矿物油 | 废矿物油 | 1个月 | T、I |  |
|  |  | HW08非特定行业 | 900-210-08 | 废包装桶处理工艺 | 41.47 | 固体 | 矿物油 | 废矿物油 | 1个月 | T、I |  |
|  | 废含油抹布* | HW49其他类废物 | 900-041-49 | 设备维修 | 0.01 | 固体 | 机油、布 | 机油 | 一年 | T/In |  |
|  | 废机油 | HW08非特定行业 | 900-241-08 | 设备维修 | 0.01 | 液体 | 废机油 | 机油 | 一年 | T、I |  |
|  | 废包装材料 | HW49其他类废物 | 900-041-49 | 使用辅料的包装物 | 14 | 固体 | 含酸、碱等 | 含酸、碱等 | 1个月 | T、I |  |
|  | 废离子交换树脂 | HW49：其他废物 | 900-041-49 | 离子交换系统处理工序 | 5 | 固体 | 铜、镍等重金属 | 铜、镍等重金属 | 1个月 | T、I |  |
|  | 废活性炭 | HW49其他类废物 | 900-041-49 | 废气治理设施 | 21.5 | 固体 | 有机废气吸附物 | 有机废气 | 1个月 | T、I |  |
|  | 废灯管 | HW29 含汞废物 | 900-023-29 | UV光解废气处理设施 | 0.01 | 固体 | 含汞废物 | 含汞废物 | 1个月 | T、I |  |
|  | 含氰废残液 | HW33 含氰废物 | 092-003-33 | 含氰废包装桶处理工艺 | 9 | 液体 | 含氰废物 | 含氰废物 | 1个月 | T、I |  |
|  | 脱水矿物油 | HW08废矿物油 | 900-210-08 | 废矿物油处理工艺 | 3296.09 | 液体 | 含油废物 | 含油废物 | 1周 | T、I |  |
|  | 废树脂粉 | HW13有机树脂类废物 | 900-451-13 | 废线路板处理工艺 | 12130.83 | 固体 | 树脂 | 树脂 | 1个月 | T | 交由罗定市第一生活垃圾处理有限公司 |
| 危险废物合计 |  | —— | —— | —— | 24703.49 | —— | —— | —— | —— | —— | / |

注：1：属于危险废物豁免清单的内容，全过程不按危险废物进行管理，可混入生活垃圾进行处理。

2：废树脂属于危险废物豁免清单的内容，运输和处置不按危险废物进行管理，可进入生活垃圾填埋场进行安全填埋。

处理装置及存储装置

    - 主要设备

表2.8-1 主要设备表

| 对应工艺类别 | 对应设备名称 |  | 设备情况 |  |  | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备 规格 | 设备数量 | 单位 |  |
| 退锡废液 | 卧式中转罐（卧式储罐） |  | 35m3 | 1 | 个 | 一区罐区与仓库 |
|  | 竖式储罐 |  | 80m3 | 1 | 个 | 一区罐区与仓库 |
|  | 反应槽 （氧化罐） |  | 15m3 | 2 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | PAM溶液配制罐 |  | 10m3 | 1 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 硫酸计量罐 |  | 2m3 | 1 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 氨水计量罐 |  | 2m3 | 1 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 氨水计量罐 |  | 5m3 | 1 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 中和罐 |  | 15m3 | 1 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 浆料中转罐 |  | 15m3 | 1 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 压滤液中转罐 |  | 2m3 | 2 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 竖流沉淀罐 |  | 20m3 | 2 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 斜板沉淀槽 |  | 10 m3 | 1 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 空气压缩机 |  | / | 1 | 台 | 厂房A一楼 |
|  | 临时贮液槽 |  | 20m3 | 2 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 贮液池 |  | 13m3 | 2 | 个 | 厂房A一楼 |
|  | 压滤机 |  | 普通式、隔膜式/100m2 | 5 | 台 | 厂房A一楼 |
|  | MVR蒸发浓缩系统* |  | 5m3/h | 1 | 台 | 一区污水处理区 |
|  | 硝酸铵废水储罐 |  | 80m3 | 1 | 个 | 待蒸发区2 |
|  | 硝酸铵废水储罐 |  | 65m3 | 1 | 个 | 待蒸发区2 |
|  | 硝酸铵浓缩液储罐 |  | 40m3 | 1 | 个 | 待蒸发区2 |
|  | 硝酸铵浓缩液储罐 |  | 53m3 | 1 | 个 | 待蒸发区2 |
| 含镍废渣 | 搅拌浸出槽 |  | 15m3 | 2 | 个 | 厂房A三楼 |
|  | 除杂罐 |  | 15m3 | 3 | 个 |  |
|  | 中和罐 |  | 15m3 | 1 | 个 |  |
|  | 沉碳镍罐 |  | 15m3 | 1 | 个 |  |
|  | 洗涤罐 |  | 15m3 | 2 | 个 |  |
|  | 压滤机 |  | 80m2 | 6 | 个 |  |
|  | 贮液罐 |  | 30m3 | 2 | 个 |  |
|  | 硫酸计量罐 |  | 2m3 | 2 | 个 |  |
|  | 混合澄清萃取箱 |  | 18 组 | 1 | 套 |  |
|  | 贮液罐 |  | 17m3 | 4 | 个 |  |
|  | 萃取低位槽 |  | 10m3 | 15 | 个 |  |
|  | 浓缩反应釡 |  | 5m3 | 2 | 个 |  |
|  | 结晶槽 |  | 10m3 | 2 | 个 |  |
|  | 离心机 |  | DN1200 | 1 | 台 |  |
|  | 射流真空系统 |  | / | 1 | 套 |  |
| 含铜蚀刻废液 | 卧式储罐 |  | 35m3 | 3 | 个 | 一区罐区与仓库 |
|  | 竖式储罐 |  | 65m3 | 4 | 个 | 一区罐区与仓库 |
|  | 废液储罐（竖式储罐） |  | 80m3 | 3 | 个 | 一区罐区与仓库 |
|  | 废液储罐（卧式储罐） |  | 35m3 | 3 | 个 | 一区罐区与仓库 |
|  | 竖式中转罐（竖式储罐） |  | 42m3 | 4 | 个 | 厂房A东中转区1 |
|  | 中和结晶反应釜（中和罐） |  | 25m3 | 2 | 个 | 厂房A一楼（东北角） |
|  |  |  |  | 1 | 个 |  |
|  | 压滤机 |  | 100m2 | 6 | 台 | 厂房A二楼 |
|  | 打浆槽 （打浆罐） |  | 8m3 | 3 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 打浆罐 |  | 6m3 | 3 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 硫酸计量罐 |  | 2m3 | 3 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 结晶反应釜 |  | 5m3 | 8 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 离心机 |  | / | 0 | / | / |
|  | 竖式全自动离心机 |  | / | 1 | 台 | 厂房A二楼 |
|  | 半自动三足式离心机 |  | / | 1 | 台 | 厂房A二楼 |
|  | 放料槽 |  | 15m3 | 1 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 离子交换装置 | 装置包括设备如下： | 2m3 | 2 | 套 | 厂房A一楼 |
|  |  | 离子交换柱 | 2.15m3 | 6 | 条 |  |
|  |  | 原液罐 | 20m3 | 2 | 个 |  |
|  |  | 重氨氮废水罐 | 20m3 | 2 | 个 |  |
|  |  | 盐酸罐 | 20m3 | 1 | 个 |  |
|  |  | 液碱罐 | 10m3 | 1 | 个 |  |
|  |  | 浓洗罐 | 10m3 | 1 | 个 |  |
|  |  | 淡洗罐 | 10m3 | 1 | 个 |  |
|  |  | 再生罐 | 10m3 | 1 | 个 |  |
|  |  | 自来水罐 | 10m3 | 1 | 个 |  |
|  | 中和罐 |  | 10m3 | 1 | 个 | 厂房A二楼 |
|  | 压滤机 |  | 30m2（常规） | 1 | 台 | 厂房A二楼 |
|  | 竖流沉淀槽（竖流沉淀罐） |  | 35m3 | 3 | 台 | 厂房A东侧 |
|  | 射流真空系统 |  | / | 1 | 套 | / |
|  | 碱液喷淋塔（废气吸收系统） |  | 7.5KW | 1 | 套 | 厂房A楼顶 |
|  | 蒸发浓缩装置（三效蒸发浓缩系统） |  | 4.6m3/h | 1 | 套 | 一区污水处理区 |
|  |  |  | / | 0 | / |  |
|  | 三效蒸发浓缩系统 |  | 120m3/d | 1 | 套 | 厂房A北 |
|  | 冷凝水脱氨氮设施 |  | 120m3/d | 1 | 套 | 一区污水处理区 |
| 废印刷电路板 | 初级粉碎机 |  | 22W | 1 | 台 | 废印刷线路板粉碎车间 |
|  | 一级破碎机 |  | 2t/h | 1 | 台 |  |
|  | 二级破碎机 |  | 0.35t/h | 6 | 台 |  |
|  | 皮带输送机 |  | 2 | 2 | 台 |  |
|  | 螺旋输送机 |  | 5m | 1 | 台 |  |
|  | 螺旋输送机 |  | 2.2m | 2 | 台 |  |
|  | 定量铜 |  | 1.5m | 6 | 台 |  |
|  | 摇床 |  | MX 型 | 6 | 台 |  |
|  | 渣水分离池 |  | 10.8m3 | 1 | 座 |  |
|  | 循环水池 |  | 16.0m3 | 1 | 座 |  |
| 废矿物油 | 废矿物油中转罐（废矿物油储罐） |  | 20m3 | 1 | 台 | 二区罐区 |
|  | 脱水矿物油储罐 |  | 20m3 | 1 | 台 | 二区罐区 |
|  | 废矿物油输送泵 |  | 25m3/h | 2 | 台 | / |
|  | 加热釜 |  | 6.28m3 | 2 | 台 | 设备房三 |
|  | 压滤机进料泵 |  | 10m3/h | 2 | 台 | / |
|  | 板框压滤机 |  | 40 m2 | 1 | 台 | 设备房三 |
|  | 循环罐 |  | 5m3 | 2 | 台 | 设备房三 |
|  | 无机陶瓷膜装置 |  | 3m3/h | 1 | 套 | 设备房三 |
| 废乳化液 | 废乳化液储罐 |  | 40m3 | 2 | 个 | 二区罐区 |
|  | 废乳化液中转泵 |  | 25m3/h | 1 | 台 | / |
|  | 废乳化液中转泵 |  | 3m3/h | 2 | 台 | / |
|  | 无机陶瓷膜装置 |  | 3m3/h | 2 | 套 | 设备房三 |
|  | 循环罐 |  | 合并为3.6m3 | 1 | 台 | 设备房三 |
|  | 盐析反应罐 |  | 7m3 | 1 | 台 | 设备房三 |
|  | 板框压滤机 |  | 5m2 | 1 | 台 | 设备房三 |
|  | 钢带油水分离机 |  | 40W，1台 | 1 | 台 | 设备房三 |
|  | 螺杆循环泵 |  | 5m3/h | 2 | 台 | / |
|  | MVR蒸发浓缩系统 |  | 1m3/h | 1 | 套 | 设备房三 |
|  | 隔油池 |  | 15 m3（分3格） | 1 | 个 | 设备房三 |
| 含染料、涂料废物的废水 | HW12（900-250-12）废水储罐 |  | 40m3 | 2 | 个 | 二区罐区 |
|  | HW12（900-250-12）废水输送泵 |  | 0.5m3/h | 2 | 台 |  |
|  | HW12（900-250-12）废水卸车泵 |  | 25.0m3/h | 2 | 台 |  |
|  | HW12（900-251-12）废水储罐 |  | 40m3 | 2 | 个 |  |
|  | HW12（900-251-12）废水输送泵 |  | 0.5m3/h | 2 | 台 |  |
|  | HW12（900-251-12）废水卸车泵 |  | 25.0m3/h | 2 | 台 |  |
|  | HW12（900-252/3-12）废水储罐 |  | 40m3 | 2 | 个 |  |
|  | HW12（900-252/3-12）废水输送泵 |  | 0.5m3/h | 2 | 台 |  |
|  | HW12（900-252/3-12）废水卸车泵 |  | 25.0m3/h | 2 | 台 |  |
|  | 蒸馏釜2套 | 蒸馏罐（带冷凝器） | 5m3 | 2 | 台 | 设备房三 |
|  |  | 蒸馏塔 | DN400 | 2 | 套 |  |
|  |  | 冷却水塔 | Ф3×3m | 1 | 套 |  |
| 废酸废碱 | 酸性废液储罐 |  | 40m3 | 2 | 个 | 二区罐区 |
|  | 酸性废液卸车泵 |  | 25m3/h | 2 | 台 | 二区罐区 |
|  | 酸性废液加药泵 |  | 3.0m3/h | 2 | 台 | 二区罐区 |
|  | 碱性废液储罐 |  | 40m3 | 4 | 个 | 二区罐区 |
|  | 碱性废液中转泵 |  | 25m3/h | 2 | 台 | 二区罐区 |
|  | 碱性废液加药泵 |  | 3.0m3/h | 2 | 台 | 二区罐区 |
|  | 废磷酸储罐 |  | 65m3 | 12 | 个 | A栋厂房中转区2 |
|  | 中和罐1 |  | 15m3 | 1 | 个 | 厂房B一楼 |
|  | 中和罐2 |  | 28m3 | 1 | 个 |  |
|  | 中和罐3 |  | 28m3 | 1 | 个 |  |
|  | 压滤机 |  | 100m2 | 2 | 台 |  |
|  | 斜管沉淀槽 |  | 7.5m3 | 2 | 个 |  |
|  | 溢流沉淀槽 |  | 1.2m3，Ф1×2m | 2 | 个 |  |
|  | 离子交换装置 |  | 共设6条离子交换柱，离子交换树脂装填量为3吨、3.5KW×1套 | 1 | 套 |  |
|  | 原液罐 |  | 10 m3 | 2 | 个 |  |
|  | 离子交换出水中转罐 |  | 15 m3 | 2 | 个 |  |
|  | 离子交换浓洗罐 |  | 5 m3 | 1 | 个 |  |
|  | 离子交换淡洗罐 |  | 5 m3 | 1 | 个 |  |
|  | 酸调节罐 |  | 5 m3 | 1 | 个 |  |
|  | 碱调节罐 |  | 5 m3 | 1 | 个 |  |
|  | 自来水罐 |  | 5 m3 | 1 | 个 |  |
|  | 收集池泵 |  | 5.5KW | 1 | 个 |  |
|  | 压滤机泵 |  | 7.5KW | 1 | 个 |  |
|  | 中转罐输送泵 |  | 3.5KW | 1 | 个 |  |
|  | 袋式过滤器 |  | 过滤精度：100um；通量：40m3/h | 1 | 台 | 厂房B二楼 |
|  | 不锈钢反应釜 |  | 5m3 | 2 | 台 |  |
|  | 冷却槽 |  | 10m3/个 | 2 | 个 |  |
|  | 全自动离心机 |  | / | 1 | 台 |  |
|  | 射流真空系统 |  | / | 1 | 套 |  |
|  | MVR蒸发浓缩系统 |  | 2m3/h，带水循环冷却系统 | 1 | 套 |  |
| 废包装桶 | 闭口桶翻桶倒料机 |  |  | 1 | 台 | 包装桶清洗车间 |
|  | 闭口桶自动检漏机 |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 空压机 |  | 16m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 污泥泵 |  | 10m3/h | 1 | 台 |  |
|  | 真空吸残机组 |  | ZK-180 | 2 | 台 |  |
|  | 碱液配制罐 |  | K-3000L | 1 | 个 |  |
|  | 碱液配制罐 |  | PT-2000L | 1 | 个 |  |
|  | 高位罐 |  | PT-2000L | 1 | 个 |  |
|  | 清洗液槽 |  | 4个，/ | 4 | 个 |  |
|  | 清水罐 |  | 4个 | 4 | 个 |  |
|  | 高压水槽 |  | 1个 | 1 | 个 |  |
|  | 高压水机组 |  | GY200/8 | 1 | 台 |  |
|  | 开桶机 |  | 1台 | 1 | 台 |  |
|  | 展平机 |  | 1台 | 1 | 台 |  |
|  | 塑料破碎清洗机组 |  | 2t/h | 2 | 套 |  |
|  | 塑料清洗机 |  | 2t/h | 1 | 台 |  |
|  | 塑料撕碎机 |  | T1000 | 1 | 台 |  |
|  | 强力摩擦洗料机 |  | ∅500*L3500*H1200(mm) | 1 | 台 |  |
|  | 卧式脱水机 |  | ∅500*L2500 *H800（mm） | 1 | 台 |  |
|  | 螺旋输送机 |  | ∅400*L3500*H1800(mm) | 1 | 台 |  |
| 环保处理设施 | 碱液喷淋塔 |  | / | 1 | 套 | 厂房A楼顶 |
|  | 碱液喷淋塔 |  | / | 1 | 套 | 厂房A楼顶 |
|  | 碱液喷淋塔 |  | / | 2 | 套 | 厂房A楼顶 |
|  | 活性炭吸附塔 |  | / | 1 | 套 | 厂房A楼顶 |
|  | 有机废气处理系统 |  | 含UV光解装置和活性炭吸附装置 | 1 | 套 | 设备房三 |
|  | 有机废气处理系统 |  | 含碱液喷淋塔+UV光解装置和活性炭吸附装置， | 2 | 套 | 废包装桶清洗间 |
|  | 生物除臭装置 |  | / | 1 | 套 | 废水生化处理间 |
|  | 锅炉烟气处理装置 |  | / | / | / | 锅炉房 |
|  | 酸液喷淋塔 |  | 1000m3/h | 1 | 套 | 厂房B楼顶 |
|  | 碱液喷淋塔 |  | 1000m3/h | 1 | 套 | 厂房B楼顶 |
|  | 综合污水站 |  | 250m3/d | 1 | 个 | 一区污水处理区 |
|  | 中水回用系统（超滤+膜过滤技术） |  | 300 m3/d | 1 | 套 | 一区污水处理区 |
|  | 生化处理系统1套 | 一体化生物脱氮反应器 | 0.5m3/h×1 台 | 1 | 台 | 废水生化处理区 |
|  |  | 生物脱氮填料 | 生物酶填料 15m3 | / | / |  |
|  |  | 微孔曝气盘 | / | 48 | 套 |  |
|  |  | 液下搅拌器 | 1.5KW | 1 | 台 |  |
|  |  | CSTAR厌氧反应器 | 1.0m3/h | 1 | 台 |  |
|  |  | 芬顿反应器 | / | 1 | 套 |  |
|  |  | 化学沉淀池 | 3.0×6.0×4.0m | 1 | 台 |  |
|  |  | 水汽分离器 | / | 2 | 套 |  |
|  |  | 快反应搅拌装置 | / | 1 | 台 |  |
|  |  | 慢反应搅拌装置 | / | 1 | 台 |  |

    - 存储装置

表2.8-2存储装置一览表

| 仓储名称 | 仓储名称 | 规格,mm | 容积m3 | 个数 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 废电路板储存仓库 | 34×14×7（m） | 504 | 1 | 厂区西面 | / |
|  | 废包装桶清洗间（暂存） | 54×24×8（m） | 2860 | 1 | 厂区东面 | / |
|  | 中转仓库 | 57×27×7（m） | 1539 | 1 | 厂区东南面 | 新增 |
|  | 五金仓库 | / | 750 | 1 | 厂区西面 | / |
|  | 成品仓库1 | / | 1000 | 1 | 厂房B栋1楼 | / |
|  | 成品仓库2 | / | 1000 | 1 | 厂房B栋2楼 | / |
|  | 成品仓库3 | / | 750 | 1 | 厂房B栋3楼 | / |
| 储罐 | 卧式储罐（含铜蚀刻液) | DN2600×7000 | 35 | 3 | 一区罐区，位于厂区西北角 | / |
|  | 竖式储罐(含铜蚀刻液) | DN3600×7000 | 65 | 4 |  | / |
|  | 竖式储罐(含铜蚀刻液) | DN4000×7000 | 80 | 3 |  | / |
|  | 卧式储罐（退锡废液） | DN2600×7000 | 35 | 1 |  | / |
|  | 竖式储罐（退锡废液） | DN4000×7000 | 80 | 1 |  | / |
|  | 浓硫酸储罐 | / | 25 | 2 | 硫酸房，位于厂区西北角 | / |
|  | 废酸储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 | 二区罐区，位于厂区东北面 | / |
|  | 废碱储罐 | DN3000×6000 | 40 | 4 |  | / |
|  | 废乳化液储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 |  | / |
|  | 含染料、涂料废水储罐 | DN3000×6000 | 40 | 6 |  | / |
|  | 废矿物油储罐 | DN2600×5000 | 20 | 1 |  | / |
|  | 脱水矿物油储罐 | DN2600×5000 | 20 | 1 |  | / |
|  | 冷凝水（含氨氮）储罐 | DN3200×8000 | 60 | 4 | 待蒸发区3，厂房A北侧 | 新增 |
|  | 冷凝水（含氨氮）储罐 | DN4000×7000 | 80 | 1 | 待蒸发区1，一区罐区东侧 | / |
|  | 冷凝水（含氨氮）储罐 | DN3800×7000 | 68 | 1 |  | / |
|  | 硝酸铵废水储罐 | DN4000×7000 | 80 | 1 | 待蒸发区2，一区罐区东侧 | 新增 |
|  | 硝酸铵废水储罐 | DN3600×7000 | 65 | 1 |  | 新增 |
|  | 硝酸铵浓缩液储罐 | DN3000×6000 | 40 | 1 |  | 新增 |
|  | 硝酸铵浓缩液储罐 | DN3200×6550 | 53 | 1 |  | 新增 |
|  | 盐酸储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 | 辅料区，厂房A北 | / |
|  | 液碱储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 |  | / |
|  | 氨水储罐 | DN3000×6000 | 40 | 2 |  | 新增 |
|  | 中转罐 | DN3000×6000 | 40 | 4 |  | / |
|  | 竖式储罐(含铜蚀刻液) | DN3000×6500 | 42 | 4 | 中转区1，厂房A东侧 | / |
|  | 竖流沉淀槽 | DN3000×5000 | 35 | 3 |  | / |
|  | 净水剂储罐 | DN2250×4500 | 17 | 2 | 净水剂车间东 | / |
|  | 磷酸储罐 | DN3600×7000 | 65 | 12 | 中转区2，厂房B西侧 | 新增 |

废水收集及处理设施

企业现状废水主要包括生活污水、生产废水。现状废水收集及处理装置主要包括生活污水处理装置1套，为三级化粪池处理系统，生产废水处理装置3套，分别为废水生化处理系统装置1套和综合废水处理装置1套，冷凝水（含氨氮）处理系统1套。

（1）生活污水

目前，三角镇污水处理厂管网已铺设至厂区，改扩建项目生活污水处理依托现有项目处理模式，即经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准排放到三角镇污水处理厂处理。

（2）综合废水处理系统

综合废水处理系统的主要设施及相关参数见下表：

表2.10-1综合处理系统主要设备表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 设计水量10.5 m3/h， 尺寸：2m×5×（-3）m | 个 | 1 |  |
| 提升泵 | Q=11 m3/h，H=10m，0.75kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 沉淀池 | 设计水量10.5 m3/h， 尺寸：4m×5×5m | 个 | 1 |  |
| 水解酸化池 | 设计水量10.5 m3/h， 尺寸：2.7m×2.5×5m | 个 | 1 |  |
| 厌氧池 | 设计水量10.5 m3/h， 尺寸：2.7m×2.5×5m |  |  |  |
| 好氧池 | 设计水量10.5 m3/h， 尺寸：2.7m×2.5×5m |  |  |  |
| MBR池 | 设计水量250m3/d， 尺寸：1.73m×0.875×2.3m |  |  |  |
| RO系统 | 设计水量11.4t/h |  |  |  |
| 曝气头 |  | 个 | 50 |  |
| 曝气管 |  |  |  |  |
| FIM-30膜 | FIM-30 | 片 | 20 |  |
| 膜支架 |  | 套 | 1 |  |
| 管道、阀门及配件 |  | 批 | 1 |  |
| 自吸泵 | Q=14 m3/h，H=9m，0.75kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 反洗泵 | Q=40 m3/h，H=15m，3kw | 台 | 1 |  |
| 风机 | 3m3/h，49KPa，5.5kw | 台 | 1 |  |
| 加药系统 | 6m3, PE | 台 | 2 | 酸、碱加药各一套 |
| 增压泵 | Q=12m3/h，H=20m ，1.5KW | 台 | 2 | 一用一备，进出口法兰PN10 |
| 高压泵 | Q=12m3/h，H=155m ，11.0KW | 台 | 2 | 一用一备，进出口法兰PN25 |
| 反渗透膜 | 一级二段，2：1排列，通量：17.11LMH | 支 | 12 | BW30-365FR |
| 压力容器 | 4支装，300Psi | 个 | 3 | REWORK |
| 设备自带阀门 |  | 批 | 1 |  |
| 清洗水箱 | 1.5m3 |  |  |  |
| 化学清洗水泵 | Q=15m3/h, H=3.9Bar,3.0kW | 台 | 1 |  |
| 清洗 | 规格:DN250, 材质:SUS304，型式:垂直圆筒形 | 台 | 1 |  |
| 酸投加药箱 | 200L | 台 | 1 |  |
| 酸液泵 | 计量泵 | 台 | 1 |  |
| 碱投加药箱 | 200L | 台 | 1 |  |
| 碱液泵 | 计量泵 | 台 | 1 |  |
| 氧化剂溶药箱 | 200L | 台 | 1 |  |
| 氧化剂泵 | 计量泵 | 台 | 1 |  |
| 还原剂溶药箱 | 200L | 台 | 1 |  |
| 还原剂泵 | 计量泵 | 台 | 1 |  |
| 除垢剂溶药箱 | 200L | 台 | 1 |  |
| 除垢剂泵 | 计量泵 | 台 | 1 |  |

综合处理区的废水经综合废水处理系统处理后不外排，经综合废水处理系统进行处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）的要求回用于工艺用水。综合废水处理系统处理工艺见下图：

图2.10-1综合废水处理站处理工艺

综合废水首先进入调节池，废水在调节池中充分均匀，相互中和，然后用泵提升至絮凝沉淀池。絮凝沉淀池加入混凝药剂，使之与废水充分混合后进行固液分离，污泥进行压滤后外运到有资质单位进行处理，清水进入水解酸化池、多级好氧池后进入MBR池，在膜的高效分离作用下，污水中的悬浮物、细菌、病毒被大幅除去。MBR池的污泥通过污泥回流泵返回好氧池，剩余污泥通过压滤机进行压滤后，运送有资质单位进行处理。MBR出水进入RO系统，半透膜在压力差的作用下只允许水分子及较少小分子盐类透过，使含盐、重金属等杂质分离得到截留，浓水进入三效蒸发系统，清水进行回用生产。综合废水处理工艺中好氧池形式采用活性污泥法。

（3）生化废水处理系统

1）生化废水区废水分类

①高COD废水

根据对生化废水区废水的分析可知，废乳化液中的COD最高可达130000mg/L，现有项目采用超滤后废水进入生化处理系统进行处理，因此进入生化处理系统的COD浓度很高，改扩建后废乳化液经MVR进行高温蒸发浓缩后，能够有效提高油水分离的效率，从而进入废水生化系统的COD负荷。根据设计资料，通过采用MVR蒸发浓缩+二级超滤+盐析反应对废乳化液进行预处理后，进入生化废水处理系统调节池的浓度将小于2000mg/L。具体工艺见乳化液处理工艺。

②高氨氮废水

根据对生化处理区废水进行分析可知，生化处理区废水中氨氮主要源于废酸、废碱中，因此改扩建后在废酸废碱处理工艺中加入脱氨氮的预处理工序，当废酸废碱中的氨氮浓度高于100mg/L时需要进行脱氨氮的处理工艺，当废酸废碱中低于300mg/L时，则可直接进入生化废水处理系统。具体工艺见废酸废碱处理工艺。

③综合生化废水

其他废水是指COD和氨氮均为浓度不超过调节池的出水浓度的废水，此部分废水包括矿物油处理系统、含染料、涂料废物处理系统、废包装桶处理系统产生的工艺废水、一般性生产废水（含槽车罐清洗水、设备冲洗水、地面冲洗水、初期雨水等）。

2）生化废水处理系统处理工艺处理设施

生化废水处理系统的设施的主要参数见下表：

表2.10-2生化处理系统主要设施表

| 设备名称 | 规格型号 | 电机功率（KW） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 |  |  |  |  |
| 提升泵 | Q=5m3/h，h=15m，N=1.1kw，卧式自吸泵，铸铁 |  | 台 | 2 |
| 水解酸化 |  |  |  |  |
| 推流器 | QJB1.5/4-1100-63 |  | 台 | 8 |
| 厌氧池 |  |  | 台 | 2 |
| 推流器 | QJB1.5/4-1100-63 |  | 台 | 2 |
| 反应沉淀池 |  |  |  |  |
| 反应沉淀池 | 3.7×1.6×4.5，304不锈钢 |  |  |  |
| 快反应搅拌装置 | 快反应搅拌装置转速60转/分、桨叶300mm |  | 台 | 1 |
| 慢反应搅拌装置 | 慢反应搅拌装置转速8转/分、桨叶300mm |  | 台 | 1 |
| 一体化好氧池 |  |  |  |  |
| 生化池 | Ф10×5.5，不锈钢设备 |  | 台 | 1 |
| 微孔曝气器 | Ф215,通气量1.5-3m3/h，硅橡胶膜片 |  | 套 | 120 |
| 芬顿氧化 |  |  |  |  |
| 芬顿氧化反应器 | Ф1.3×4.5m，玻璃钢 |  | 台 | 1 |
| 静置罐 | Ф3×4.5m，玻璃钢； |  | 台 | 1 |
| 反应沉淀池 |  |  |  |  |
| 反应沉淀池 | 2×6.5×4m，碳钢防腐 |  | 台 | 1 |
| 生化2 |  |  |  |  |
| 生化池 | Ф8×5m，材质玻璃钢 |  | 台 | 1 |
| 微孔曝气器 | Ф215,通气量1.5-3m3/h，硅橡胶膜片 |  | 套 | 48 |
| 滤布滤池 |  |  |  |  |
| 滤布滤池设备 | 500 m3/d滤布滤池，不锈钢 |  | 台 | 1 |
| 中性催化 |  |  |  |  |
| 中性催化氧化反应器 | Ф2×3m，玻璃钢 |  | 台 | 2 |
| 中性催化氧化填料 | 5m3 |  | m3 | 5 |
| 电催化氧化 |  |  |  |  |
| 电氧化反应器 |  |  | 套 | 2 |
| 出水流量槽 | 1×2×0.5m，碳钢 |  | 台 | 1 |
| 风机房 |  |  |  |  |
| 罗茨风机 | Q=8.4m3/min，55KPa， N=15kw |  | 台 | 2 |
| 轴流风机 | Q=3000m3/h,P=200-300Pa |  | 台 | 1 |
| 加药房 |  |  |  |  |
| 双氧水稀释罐 | Ф2×2m，玻璃钢 |  | 台 | 1 |
| 稀双氧水储罐 | Ф2×2m，玻璃钢 |  |  |  |
| 双氧水加药泵 | Q=500L/h，h=10m，N=0.55kw |  | 台 | 6 |
| 浓硫酸中间储罐 | Ф2×2m，碳钢 |  | 台 | 1 |
| 硫酸稀释罐 | Ф1.5×2m，316L |  | 台 | 1 |
| 稀硫酸储罐 | Ф2×2m，玻璃钢 |  |  |  |
| 硫酸加药泵 | Q=0-300L/h，h=10m，N=0.55kw |  | 台 | 3 |
| PAM投配装置 | 制备量:1000L/h |  | 台 | 1 |
| PAM加药泵 | Q=300L/h，h=10m，N=0.55kw |  | 台 | 2 |
| 复合盐投配装置 | 制备量:1000L/h |  | 台 | 1 |
| 复合盐加药泵 | Q=300L/h，h=10m，N=0.55kw |  | 台 | 2 |
| 液碱稀释装置 | 制备量:1000L/h |  | 台 | 1 |
| 碱加药泵 | Q=300L/h，h=10m，N=0.55kw |  | 台 | 2 |
| FeSO4投配装置 | 制备量:1000L/h |  | 台 | 1 |
| FeSO4加药泵 | Q=300L/h，h=10m，N=0.55kw |  | 台 | 2 |
| 轴流风机 | Q=3000m3/h,P=200-300Pa | 0.55 | 台 | 2 |
| 配电房 |  |  |  |  |
| 轴流风机 | Q=3000m3/h,P=200-300Pa | 0.55 | 台 | 1 |
| 操作室 |  |  |  |  |
| 轴流风机 | Q=3000m3/h,P=200-300Pa | 0.55 | 台 | 1 |
| 压滤机房 |  |  |  |  |
| 污泥螺杆泵 | Q=5m3/h，h=60m，N=3kw | 3 | 台 | 1 |
| 板框压滤机 |  | 3 | 台 | 1 |
| 轴流风机 | Q=3000m3/h,P=200-300Pa | 0.55 | 台 | 1 |

废水处理工艺如下：

各股废水进入生化处理调节池后进入徐凝反应沉淀池，在絮凝沉淀池中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。絮凝沉淀池底部污泥由螺杆泵抽出后进入污泥吃后压滤外委处置。絮凝沉淀后废水泵送到水解酸化厌氧池。水解酸化是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，其与后续的A-O工艺结合可以有效去除水中的有机物和氮，是生化处理的核心工艺。

经水解酸化和A-O工艺处理后的废水在芬顿反应器前调节pH。pH调整剂调节酸性条件为pH=2-3.5。利用芬顿试剂对水中的还原性污染物进行氧化。Fenton试剂可以氧化水中的大多数有机物，适合处理难以生物降解和一般物理化学方法难以处理的废水。由于Fenton法需要添加亚铁离子，残留的铁离子可能使处理后的废水带有颜色，因此利用化学沉淀方法去除铁离子，产生的含铁污泥从水中分离。由于铁离子兼具混凝效果，在降低水中铁离子浓度的同时，也可去除部分有机物。芬顿反应后需将废水pH调整到9~10之间以满足沉淀和后续生化的需求。混合后废水分别进入反应沉淀池、一体化接触氧化池、滤布滤池、中性催化氧化罐进一步去除水中的COD、SS、氨氮等物质，项目预留电氧化工艺，在芬顿氧化池和中性催化氧化装置检修时，通过电氧化工艺处理废水。在现有生化废水处理系统的末端加入砂滤进一步对尾水的悬浮物进行处理。

废水经生化处理系统处理后能够达到水污染物排放限值》（DB44/26-20001）第二时段三级标准及高平织染水处理厂的进水标准的严者标准。

（4）冷凝水（含氨氮）处理系统

冷凝水（含氨氮）处理工艺采用硝化-反硝化系统进行处理。硝化-反硝化系统的主要处理设施见下表：

表2.10-3 硝化-反硝化主要设备表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶药罐 | 2m3 ,材质：PE | 台 | 1 |  |
| 硝化-反硝化池1 | 设计水量5m3/h； | 个 | 1 |  |
| 硝化-反硝化池2 | 设计水量5m3/h； | 个 | 1 |  |
| 搅拌电机 | 0.55kw | 台 | 1 |  |
| 加药泵 | 流量:0.5m3/h、扬程:8m | 台 | 1 |  |
| 微孔曝气头 | Φ260 | 个 | 40 |  |
| 曝气管道 |  | 批 | 1 |  |
| 罗茨风机 | 2.15m3/h，49KPa，4kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 沉淀池 | 竖流式沉淀池；设计水量5m3/h | 个 | 1 |  |
| 滤布滤池 |  | 台 | 1 | 定型设备 |
| 阀门、管道 |  | 批 | 1 |  |

- 3 自然环境概况

自然环境概况

地理位置

中山市位于广东省中南部，珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。

中山市行政管辖面积1800.14 平方公里。市中心陆路北距广州市区86 公里，东南至澳门65 公里，由中山港水路到香港52 海里。

三角镇位于中山市境北部偏东地区，东经113°51′、北纬22°43′，距中山市中心城区18.5 公里，其东北隔洪奇沥水道与番禺区横沥镇相望，西隔黄沙沥水道、鸡鸦水道与黄圃镇、阜沙镇相邻，东、南与民众镇相接。

厂区位于中山市三角镇高平工业区内。高平工业区位于三角镇城镇区东北向约4 km，占地范围东起番中公路，西至大黄水道左岸线，南临南三公路，北到洪奇沥水道右岸线，有京珠高速公路南北向穿过，洪奇沥水道为可供千吨级轮船通航的大型感潮水道，区域交通十分便利。

地质地貌

中山市地貌由大陆架隆起的低山、丘陵、台地和珠江口的冲积平原、海滩组成。其中低山、丘陵、台地占全境面积的24%，一般海拔为10～200 米，土壤类型为赤红壤。平原和滩涂占全境面积的68%，一般海拔为-0.5～1 米，其中平原土壤类型为水稻土和基水地，滩涂广泛分布有滨海盐渍沼泽土及滨海沙土。河流面积占全境的8%，西江下游的西海水道、磨刀门水道自北向南流经市西部边界，由磨刀门出南海；北江下游的洪奇沥水道自西北向东南经过市东北边界由洪奇门出珠江口。其间汊道纵横交错，其中小榄水道、鸡鸦水道横贯市北半部，汇入横门水道由横门出珠江口。水系划分为平原河网和低山丘陵河网两个部分，平原地区河网深受南海海洋潮汐的影响，具典型河口区特色。

地质水文调查

结合《中山市中环环保废液回收有限公司二期工程废水处理项目岩土工程勘察报告（详细勘察）》（广东中山地质工程勘察院）和《区域水文地质普查报告》（广州、江门幅），对项目所在区域水文地质特征做出分析。

（1）岩土层分布

勘察报告查明，在钻探所达深度范围内，场地岩土层可分4个主层：其揭露情况和工程地质特征分述如下：

人工填土层（Qml）

①素填土：浅灰，灰黄色，稍湿~湿，稍密；主要有粘性土及砂组成，含少量块石，底部为耕植土，土质不均、欠压实。场地全部钻孔均有揭露，揭露层厚1.20m～5.20m，平均厚度3.37m；层顶板高程1.31m～1.98m。

海陆交互相沉积层（Qmc）

②淤泥质土：呈浅灰色，饱和，流塑；味臭，土质不均，含有机质及贝壳脆片，断续夹薄层砂，局部为淤泥质砂或砂泥互层。属高压缩性土。全场分布，呈层状分布。揭露层厚38.0～43.70m，平均厚度40.33m；层顶板高程-3.67～0.58m。

图3.1-1  区域水文地质图（1:200000）

图3.1-2 区域综合水文地质柱状剖面图

第四系冲击层（Qal）

③粗砂：呈浅灰黄色、灰白色等，饱和，密实；分选性较差，级配一般，次棱角状，砂成分多为石英，底部含有砂粒，全场分布，呈层状分布。揭露层厚1.5～5.1m（未揭穿），平均厚度3.34m；层顶板高程-44.68～-41.15m。

基岩

场地下伏基样为燕山期花岗岩，中细粒结构，块状构造，具体如下：

④1全风化花岗岩：呈青灰色、灰绿色等，部分矿物已发生蚀变作用，绿泥石化剧烈，风化完全，矿物除石英外多风化为砂粒状，母岩结构可辨认，岩芯坚硬土状，遇水易软化，全场分布，呈层状分布。揭露层厚0.9～1.4 m，平均厚度1.15m；层顶板高程-46.47～-44.50m。

④2强风化花岗岩：呈青灰色、灰绿色等，部分矿物已发生蚀变作用，绿泥石化剧烈，母岩结构基本破坏，岩芯呈半岩半土~碎块状，遇水易软化，全场分布，呈层状分布。揭露层厚4.4～7.1m，平均厚度5.88m；层顶板高程-47.37～-43.87m。

② 包气带分布及特征

本项目所在区域水位埋深0.41~0.58m，包气带岩性为素填土，为单层连续结构，主要有粘性土及砂组成，厚度1.20m～5.20m，参考渗透系数介于5.79×10-5cm/s～1.16×10-4cm/s，包气带防污性能属中，可以视为相对隔水层，具有一定的天然防渗功能，对于重点污染防治区需辅以人工防渗措施。

③ 地下水类型及水层分布

岩土工程勘察期间，各钻孔均遇见地下水。地下水类型及水层分布见表3.1-1。

表3.1-1 地下水类型及水层分布

| 层号 | 岩土名称 | 地下水类型 | 地层富水性 | 地层透水性 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 素填土 | 包气带水 | 弱富水 | 弱透水 | 1.20m～5.20m |
| 2 | 淤泥质土 | 潜水 | 富水 | 弱透水 | 38.0～43.70m |
| 3 | 粗砂 | 承压水 | 饱水 | 强透水 | 1.5～5.1m |
| 4-1 | 全风化花岗岩 | 潜水 | 贫乏 | 弱~微透水 | 0.9～1.4 m |
| 4-2 | 强风化花岗岩 | 潜水 | 贫乏 | 弱~微透水 | 4.4～7.1m |

场地地下水埋藏浅，属潜水~承压水类型。地下水主要接受降雨补给，并以大气蒸发及侧向径流等方式排泄。

周边污染源调查

高平工业聚集区位于中山市三角镇的东部，北临黄沙沥水道及洪奇沥水道，西邻三角镇镇区，东近番中公路（广珠东线公路）。南三公路、京珠高速公路东西、南北贯穿该工业区，并于两路交汇处设立了大型的出入口；对外交通便捷。工业区现状分布有高平、新洋、南洋、爱国、蟠龙五个自然村落，人口稀少，河涌密布，用地开阔平整，土地资源和水资源丰富，适合于发展工业，加之区位条件优越，水路、陆路交通便利，因此其成为中山市三角镇工业发展的重中之重。

三角镇高平工业聚集区的前身为市属高平工业聚集区，创建于1998 年4 月，其作为中山市的专用化学工业区，主要引进电子线路板、电镀、染整、印染、制革、造纸、石油化工等工业企业。化工区成立以来，国内外客商云集，投资反应热烈，目前已有多家工厂正式投产使用，化工区已经初步形成了一个颇具规模的产业群。同时，由于市政府、镇政府及有关部门的高度重视和积极配合，近年市政配套基础设施的投入不断加大，投资环境不断完善，各相关配套的轻工企业正逐步向化工区靠拢，工业区的规模在不断扩大，已远远突破了化工区原定2~3 平方公里的范围。

为了抓住这样一个有利时机，广开投资渠道，吸纳更多的资金，使高平工业聚集区的发展建设与三角镇的经济建设和社会发展相适应；使化工区的经济建设，规划建设迈向一个新的台阶，2000 年底经市有关决议，将扩大后的高平工业聚集区正式易名为“高平工业区”，其包含了化工园、轻工园、科技园以及民营工业园四个组成部分，投资项目进一步扩大到，电器、灯饰、制锁、纺织、服装、鞋材、运动鞋、皮具、制鞋、印刷包装、电子、液晶显示器等制造业和加工业以及电脑晶片、电脑零配件、电子信息产业等高新技术产业。

高平工业聚集区规划总用地1663.44 公顷（24951.6 亩），其中建设用地1468.66公顷（22029.9 亩），预留发展用地194.78 公顷（2921.7 亩），建设用地当中工业用地为643.94 公顷（9659.1 亩）。

高平工业聚集区内的企业主要属于电子、印染、电镀和皮革加工行业，见表4.3-1。据统计资料分析，高平工业聚集区的工业行业结构较为简单，多数属于电镀、印染等有较重污染类型的企业，全区燃料消耗累计产生的大气污染物情况见表4.3-2。

表3.2-1  高平工业聚集区内部分企业类型及其排污项目一览表

| 企业名称 | 行业 属性 | 排水量 (t/d) | 特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市三角镇高平（电镀）污水处理有限公司（含19家厂企） | 电镀 | 5573 | 铜、镍、铬、铅、锌、pH等 |
| 依顿（广东）电子科技公司 | 电子 | 6890.3 | 铜、镍、铬、铅、锌、pH、有机物等 |
| 中山市陆发织染有限公司 | 印染 | 833.3 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 中山市合兴织造印染厂 | 印染 | 640 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 民森（中山）纺织印染有限公司 | 印染 | 15180 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 中山市恒丰织布有限公司 | 印染 | 0.1 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 中山市高平织染废水处理有限公司 | 印染 | 4493 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 中山市达进电子有限公司 | 电子 | 5000 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 荣辉电子（中山）有限公司 | 电子 | 1168.3 | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物等 |
| 中山市启程服装有限公司 | 印染 | 1337 | pH、铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 东太染业 | 印染 | 约80（排入高平织染废水处理有限公司） | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 龙门纺织染整 | 印染 | 约27（排入高平织染废水处理有限公司） | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 兴盛染整 | 印染 | 约545.5（排入高平织染废水处理有限公司） | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |
| 澳碧制衣 | 印染 | 约1285（排入高平织染废水处理有限公司） | 铜、镍、铬、锌、铅、pH、有机物、氨氮等 |

周边敏感目标调查

周边敏感目标调查见下表3.3-1及表3.3-2

表3.3-1周边敏感目标调查

| 序号 | 保护对象名称 |  | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 评价范围内受影响人口规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高平村 | 兴平苑* | 人口规模约200人 | NE | 528 | 200 |
| 2 |  | 上赖村 | 人口规模约360人 | NEE | 1127 | 360 |
| 3 |  | 冯马 | 人口规模约100人 | NE | 2623 | 100 |
| 4 |  | 新二村 | 人口规模约780人 | SE | 2725 | 780 |
| 5 |  | 高平村村区 | 人口规模约9200人 | E | 1931 | 9200 |
| 6 | 东南村 | 东会村 | 人口规模约2400人 | SSW | 1840 | 2400 |
| 7 |  | 九屈围 | 人口规模约80人 | SW | 996 | 80 |
| 8 |  | 新锋村 | 人口规模约80人 | S | 803 | 80 |
| 9 |  | 恒裕围 | 人口规模约120人 | SWW | 1512 | 120 |
| 10 |  | 陈份围 | 人口规模约60人 | SW | 2767 | 60 |
| 11 |  | 甩洲 | 人口规模约100人 | W | 2920 | 100 |
| 12 |  | 东南村村区 | 人口规模约7000人 | SW | 2627 | 7000 |
| 13 | 横档村 | 横档一村 | 人口规模约120人 | N | 1103 | 120 |
| 14 |  | 横档村村区 | 人口规模约4000人 | NW | 2595 | 4000 |

备注：“*”工业区配套宿舍。

表3.3-2 地表水环境敏感点

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离厂界距离（m） | 性质 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 九屈涌 | S | 12.5 | 地表水 | GB3838-2002 VI类 |
|  | 石基河 | E | 7.8 | 地表水 | GB3838-2002 VI类 |
|  | 黄沙沥水道 | N | 620 | 地表水 | GB3838-2002 III类 |
|  | 洪奇沥水道 | NE | 1550 | 地表水 | GB3838-2002 III类 |

- 4 重点区域识别及监测布点

参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）来进行重点区域识别及布点。

识别重点区域

厂区总平面布置情况

企业厂区平面布置情况见下表：

表4.1-1 主要建（构）物一览表

| 区域 | 建构物名称 | 总高度,m | 楼层数量 | 占地面积（m2) | 建筑面积（m2) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 厂房A | 20 | 3 | 1325.38 | 4808.59 | 处理含铜蚀刻废液、含镍废渣、退锡废液处理厂房 |
|  | 厂房B | 20 | 3 | 1542.12 | 4848.99 | 包括废酸废碱处理、成品仓库、化验室 |
|  | 粉碎车间 | 7 | 1 | 1680 | 1680 | 用于处理废印刷电路板 |
|  | 设备房三 | 7 | 1 | 146 | 146 | 对废矿物油、废乳化液、含染料、涂料废物的废水等进行处理 |
|  | 废包装桶清洗间 | 7 | 1 | 2860 | 2860 | 废包装桶暂存、处理和成品存放 |
|  | 净水剂车间* | 7 | 1 | 504 | 504 | 净水剂车间 |
| 存储区 | 一区罐区与仓库 | — | / | 504 | 504 | 含4个80m3竖罐、4个35m3卧罐、4个65m3竖罐，1个硫酸房，退锡废液、含铜蚀刻液储存，一区罐区与仓库位于厂区西北角 |
|  | 二区罐区 | — | / | 547 | 547 | 含14个40m3储罐，2个20m3储罐，废矿物油、废乳化液、含染料、涂料废水、废酸废碱储存，位于厂区东北角 |
|  | 待蒸发区1 | — | / | 148 | 148 | 含1个80m3储罐，1个68m3储罐，储存冷凝水（含氨氮）等 |
|  | 待蒸发区2 | — | / | 238 | 238 | 含1个80m3硝酸铵废水储罐，1个65m3硝酸铵废水，1个40m3和53m3硝酸铵浓缩液储罐，位于MVR西侧 |
|  | 待蒸发区3 | — | / | 780 | 780 | 含4个60m3冷凝水（含氨氮）储罐，位于厂房A北 |
|  | 中转区1 | — | / | 273 | 273 | 含2个42m3竖式储罐，3个35m3竖流沉淀槽，中转含铜蚀刻废液等原料，位于厂房A东 |
|  | 中转区2 | — | / | 780 | 780 | 含12个65m3废磷酸的存储 |
|  | 废电路板储存仓库 | 7 | 1 | 504 | 504 | 暂存废电路板 |
|  | 辅料区 | — | / | 408 | 408 | 含8个40m3储罐，储存盐酸、液碱等原料，位于厂房A北侧，位于三效蒸发西侧 |
|  | 净水剂储存区 | — | / | 34 | 34 | 2个17m3储罐，净水剂车间东 |
|  | 中转仓库 | 7 | 1 | 1539 | 1539 | 用于吨桶存放 |
|  | 五金仓库 | 7 | 1 | 225 | 225 | 用于五金、管件及配件的存储 |
|  | 危险废物暂存间2 | 4 | 1 | 36 | 36 | 用于存储危险废物 |
| 行政办公区 | 管理研发楼 | 15 | 4 | 486 | 2430 | 办公 |
|  | 门卫室 | 3 | 1 | 18 | 18 | / |
| 污水处理区 | 综合废水处理站 | — | / | 500 | 500 | 用于处含铜蚀刻废液、含镍废渣、退锡废液处理过程中产生的废水 |
|  | 废水生化处理区 | — | / | 2835 | 2835 | 对废矿物油、废乳化液、含染料、涂料废物的废水处理后产生的废水以及废酸碱进行综合处理 |

图4.1-1   总平面布置图

识别重点区域

（1）重点设施识别

通过调查原辅料的危险特性及存储位置，废液收集方式和存储方式、废液处置装置和存储装置、废水收集装置和处理装置、固体废物的收集和暂存方式和储存，确定厂区内的土壤和地下水的污染途径，从而确定厂区可能存在污染的重点设施，具体如下表所示：

表4.1-2 重点设施识别表

| 设施名称 | 用途 | 可能存在的污染途径 | 主要污染因子识别 | 是否为重点设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房A | 处理含铜蚀刻废液、含镍废渣、退锡废液处理厂房 | 密闭反应釜管线破损，车间防渗层出现破损 | 铜、镍、铅、镉、铬等重金属离子 | 是 |
| 厂房B | 包括废酸废碱处理、成品仓库、化验室 | 密闭反应釜管线破损，车间防渗层出现破损 | 铜、镍、铅、镉、铬等重金属离子 | 是 |
| 粉碎车间 | 用于处理废印刷电路板 | 地面防渗层破损 | 铜等 | 是 |
| 设备房三 | 对废矿物油、废乳化液、含染料、涂料废物的废水等进行处理 | 密闭反应釜管线破损，车间防渗层出现破损 | 石油类等 | 是 |
| 废包装桶清洗间 | 废包装桶暂存、处理和成品存放 | 地面防渗层破损 | 石油类、氰化物等 | 是 |
| 净水剂车间 | 净水剂生产 | 地面防渗层破损 | 铁、锰等 | 是 |
| 一区罐区与仓库 | 含4个80m3竖罐、4个35m3卧罐、4个65m3竖罐，1个硫酸房，退锡废液、含铜蚀刻液储存，一区罐区与仓库位于厂区西北角 | 原料、废液原料装卸跑冒滴漏、地面防渗层出现破损、储罐裂口、围堰防渗层破损 | 铜、镍、铅、镉、铬等重金属离子 | 是 |
| 二区罐区 | 含14个40m3储罐，2个20m3储罐，废矿物油、废乳化液、含染料、涂料废水、废酸废碱储存，位于厂区东北角 | 原料、废液原料装卸跑冒滴漏、地面防渗层出现破损、储罐裂口、围堰防渗层破损 | 石油类等有机污染因子 | 是 |
| 待蒸发区1 | 含1个80m3储罐，1个68m3储罐，储存冷凝水（含氨氮）等 | 原料、废液原料装卸跑冒滴漏、地面防渗层出现破损、储罐裂口、围堰防渗层破损 | 氨氮等因子 | 是 |
| 待蒸发区2 | 含1个80m3硝酸铵废水储罐，1个65m3硝酸铵废水，1个40m3和53m3硝酸铵浓缩液储罐，位于MVR西侧 | 地面防渗层破损、储罐裂口等 | 氨氮等因子 | 是 |
| 待蒸发区3 | 含4个60m3冷凝水（含氨氮）储罐，位于厂房A北 | 地面防渗层破损、储罐裂口等 | 氨氮等因子 | 是 |
| 中转区1 | 含2个42m3竖式储罐，3个35m3竖流沉淀槽，中转含铜蚀刻废液等原料，位于厂房A东 | 地面防渗层破损、储罐裂口等 | 铜、镍、铅、镉、铬等重金属离子 | 是 |
| 中转区2 | 含12个65m3废磷酸的存储 | 地面防渗层破损、储罐裂口等 | 总磷、氨氮、铜、镍、铅、镉、铬等 | 是 |
| 废电路板储存仓库 | 暂存废电路板 | 无 | / | 否 |
| 辅料区 | 含8个40m3储罐，储存盐酸、液碱等原料，位于厂房A北侧，位于三效蒸发西侧 | 地面防渗层破损、储罐裂口等 | 酸、碱等 | 是 |
| 净水剂储存区 | 未生产 | / | / | 否 |
| 中转仓库 | 用于吨桶存放 | 地面防渗层破损、储罐裂口等 | 石油类等有机污染因子 | 是 |
| 五金仓库 | 用于五金、管件及配件的存储 | 无 | / | 否 |
| 管理研发楼 | 办公 | 无 | / | 否 |
| 门卫室 | / | 无 | / | 否 |
| 综合废水处理站 | 用于处含铜蚀刻废液、含镍废渣、退锡废液处理过程中产生的废水 | 调节池等池体防渗层破损 | 铜、镍、铅、镉、铬等重金属离子 | 是 |
| 废水生化处理区 | 对废矿物油、废乳化液、含染料、涂料废物的废水处理后产生的废水以及废酸碱进行综合处理 | 调节池等池体防渗层破损 | 总磷、氨氮、铜、镍、铅、镉、铬、石油类等 | 是 |
| 事故应急池 | 事故应急池 | 体防渗层破损 | 总磷、氨氮、铜、镍、铅、镉、铬、石油类等 | 是 |
| 综合调节池 | 初期雨水池等 | 体防渗层破损 | 总磷、氨氮、铜、镍、铅、镉、铬、石油类等 | 是 |

（2）重点区域识别

根据上述重点设施的识别，结合企业厂区内重点设施的分布情况，同时考虑每个设施将重点设施集中的区域划分为重点区域，将厂区划分为三个重点区域，具体如下：

表4.1-3 重点区域识别表

| 重点区域名称 | 主要功能 | 包含重点设施 |
| --- | --- | --- |
| 重点区域1 | 存储-污水处理 | 一区罐区与仓库 |
|  |  | 待蒸发区1 |
|  |  | 待蒸发区2 |
|  |  | 综合废水处理站 |
| 重点区域2 | 存储-污水处理 | 二区罐区 |
|  |  | 综合调节池 |
|  |  | 应急事故池 |
|  |  | 废水生化处理区 |
|  |  | 危险废物暂存间 |
| 重点区域3 | 生产-存储 | 厂房A |
|  |  | 厂房B |
|  |  | 设备房三 |
|  |  | 废包装桶清洗间 |
|  |  | 粉碎车间 |
|  |  | 净水剂车间 |
|  |  | 中转区1 |
|  |  | 中转区2 |
|  |  | 辅料区 |
|  |  | 中转仓库 |

重点区域2

重点区域3

重点区域1

图 4.1-2 重点区域识别结果示意图

监测布点设计

由于本项目属于在产企业，厂区内部绝大部分区域均进行了硬化处理，生产区域内均进行了防渗处理，且由于厂区范围不大，根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）及根据《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤[2017]67号）中附件4：《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》（试行），，在每个重点区域内布设2个土壤监测点及1个地下水监测点。整个厂区共布设6个土壤及3个地下水监测点位。

根据《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》（环办土壤[2017]67号）中附件4：《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》（试行），采样点位只扫在3个不同深度采集土壤样品，若地下水埋深浅（＜3m），至少采集2个土壤样品，采样深度原则上应包括表层0~50cm，存在污染恒基或现场快速监测识别出的污染相对较重的位置；若钻探至地下水水位时，原则上应在地下水水位线附近50cm范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品。因此本次监测采用按照上述原则进行布点。

为比较厂区内监测点位的监测指标与本底值的差距，本报告引用佛山量源环境安全与检测有限公司在高平村居住用地监测的土壤及地下水相关监测数据。具体如下：

表 4.2-1  土壤现状监测位点信息一览表

| 编号 | 重点区域 | 布点位置 | 土壤采用深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 重点区域1 | 储罐1区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（100~120cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（200~250cm） |
| S2 |  | 综合废水处理区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（50~100cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（300~400cm） |
| S3 | 重点区域2 | 储罐2区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（100~330cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（400~540cm） |
| S4 |  | 生化废水处理区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（50~200cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（300~450cm） |
| S5 | 重点区域3 | 厂房A和厂房B附近 | 表层样（0-20cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（40cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（100~240cm） |
| S6 |  | 废包装桶清洗车间附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（100~120cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（200~250cm） |
| S7 | 对照点 | 高平村 | 表层0~20cm |

表4.2-2 地下水环境质量现状监测点位

| 编号 | 重点区域 | 监测位置 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 重点区域1 | 综合废水处理区附近 | 潜水层 |
| U2 | 重点区域2 | 生化废水处理区附近 | 潜水层 |
| U3 | 重点区域3 | 废包装桶清洗车间附近 | 潜水层 |
| U4 | 对照点 | 高平村 | 潜水层 |

- 5土壤及地下水环境质量现状调查

土壤现状调查与评价

监测布点

根据潜在污染区域和污染物识别结果，基于不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则，考虑布点区域内潜在污染源可能对土壤环境产生影响的区域，如地表裸露、地面无防渗层或防渗层破裂等因素后，采用专业知识判断布点在尽量靠近潜在污染源所在位置布设土壤监测点位。

为调查污染物的垂向分布，土壤表层样、地下水水位线附近、地下水含水层。

本次土壤调查检测，主要3个重点区域内分别布设2个土壤监测点，全厂区内共布设了6个监测点。

土壤对照点选取了附近的村庄（高平村）的住宅用地周边上选取了一个点作为背景监测点。 具体如下：

表 5.1-1  土壤现状监测位点信息一览表

| 编号 | 重点区域 | 布点位置 | 土壤采用深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 重点区域1 | 储罐1区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（100~120cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（200~250cm） |
| S2 |  | 综合废水处理区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（50~100cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（300~400cm） |
| S3 | 重点区域2 | 储罐2区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（100~330cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（400~540cm） |
| S4 |  | 生化废水处理区附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（50~200cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（300~450cm） |
| S5 | 重点区域3 | 厂房A和厂房B附近 | 表层样（0-20cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（40cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（100~240cm） |
| S6 |  | 废包装桶清洗车间附近 | 表层样（0-50cm） |
|  |  |  | 地下水水位线附近（100~120cm） |
|  |  |  | 地下水含水层（200~250cm） |
| S7 | 对照点 | 高平村 | 表层0~20cm |

监测项目

根据企业用地潜在污染物的识别结果，生产工艺、原辅材料种类和数量、“三废”排放情况，结合平面布置及环境质量调查的具体实际，公司土壤环境监测的土壤样品检测指标为：砷、隔、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氰化物、石油烃（C10-C40）。

监测时间与频次

本次土壤质量现状监测委托佛山量源环境与安全检测有限公司于2018年9月25日进行为期1天的监测，1次取样。背景监测点引用佛山量源环境与安全检测有限公司于2019年1月16日在高平村进行为期1天的监测，1次取样。

土壤监测点

重点区域3

重点区域2

重点区域1

S5

S6

S4

S3

S2

S1

图 5.1-1 厂区内环境质量监测点位图

图5.1-2 土壤监测点位图

监测方法

土壤分析方法主要参照国家环保总局的《环境监测分析方法》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）等相应的规定进行。

表5.1-2 土壤监测分析方法

| 监测项目 |  | 监测方法 | 仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1~S7土壤 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | PF6-2 非色散原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GFA-7000A原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
|  | 铅 | GB/T 17141-1997 |  | 0.1mg/kg |
|  | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 | 722S 可见分光光度计 | 0.04mg/kg |
|  |  | 分光光度法 HJ 745-2015 |  |  |
|  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | AA-7000 原子吸收光谱仪 | 5mg/kg |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | PF6-2 非色散原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
|  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0010mg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 0.0010mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 0.0010mg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 0.0015mg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 0.0014mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 順-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0013mg/kg |
|  | 三氯甲烷 |  |  | 0.0011mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 0.0013mg/kg |
|  | 四氯化碳 |  |  | 0.0013mg/kg |
|  | 苯 |  |  | 0.0019mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 0.0013mg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 0.0011mg/kg |
|  | 甲苯 |  |  | 0.0013mg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 0.0014mg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 对间二甲苯 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.0011mg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.0012mg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 0.0015mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 0.0015mg/kg |
|  | 2-氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | 0.06mg/kg |
|  | 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | 苯并（a）蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1，2，3-c,d]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a,b]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 铬（六价） | EPA 3060A 六价铬离子碱性消解法 | AA-7000 原子吸收分光光度计 | 1.40mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | 0.07mg/kg |
|  | 石油烃（C10-C40） | 气相色谱法 展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行） HJ 350—2007附录E | GC-2010 Plus气相色谱仪 | 1mg/kg |

评价标准

厂区内土壤自行监测评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，厂区外高平村的监测点为居住用地，因此采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中的第一类用地风险筛选值进行评价，详见表。

表5.1-3  厂区内土壤质量评价标准  单位：mg/kg

| 项目 | GB 36600 风险筛选值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 铜 | 2000 | 18000 |
| 铅 | 400 | 800 |
| 锌 | / | / |
| 镉 | 20 | 65 |
| 砷 | 20 | 60 |
| 铬（六价） | 3.0 | 5.7 |
| 镍 | 150 | 900 |
| 汞 | 8 | 38 |
| 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.3 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 12 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |
| 二氯甲烷 | 94 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |
| 四氯乙烷 | 11 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 苯 | 1 | 4 |
| 氯苯 | 68 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 硝基苯 | 34 | 76 |
| 苯胺 | 92 | 260 |
| 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 1.5 |
| 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 |
| 䓛 | 490 | 1293 |
| 二苯并[a,b]蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 1.5 |
| 萘 | 25 | 70 |
| 氰化物 | 22 | 135 |
| 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 |

评价方法

1、通过采用监测结果与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中的风险筛选值的比例指数进行评价，大于1视为超标。

2、通过对将厂区内的监测点各监测指标的数据与对照点的各监测指标的数据进行对照，筛选出监测指标中显著升高的指标。

监测结果

表5.1-4  S1~S3土壤监测结果一览表

| 采样位置 | S1土壤监测点（表层样） |  | S1土壤监测点（地下水水位线附近） |  | S1土壤监测点（地下水含水层） | S2土壤监测点（表层样） |  | S2土壤监测点（地下水水位线附近） | S2土壤监测点（地下水含水层） |  | S3土壤监测点（表层样） | S3土壤监测点（地下水水位线附近） | S3土壤监测点（地下水含水层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 40cm | 120cm |  | 210cm |  | 40cm | 330m |  | 540cm | 20cm |  | 40cm | 240cm |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 |  | 检测 结果 |  | 检测结果 | 检测 结果 |  | 检测结果 | 检测结果 |  | 检测结果 | 检测结果 |
| 砷 | 10.3 | 17.2 |  | 14.2 |  | 16.7 | 15.7 |  | 12 | 21.7 |  | 21.1 | 17.9 |
| 铅 | 41.4 | 37 |  | 31.3 |  | 45.3 | 25.5 |  | 27 | 34.1 |  | 32.1 | 33.2 |
| 镉 | 0.45 | 0.36 |  | 0.32 |  | 0.38 | 0.24 |  | 0.27 | 0.38 |  | 0.42 | 0.35 |
| 氰化物 | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |  | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L | 0.04L |
| 镍 | 13 | 42 |  | 33 |  | 21 | 28 |  | 21 | 53 |  | 55 | 40 |
| 汞 | 0.13 | 0.134 |  | 0.055 |  | 0.105 | 0.032 |  | 0.076 | 0.168 |  | 0.142 | 0.107 |
| 铜 | 112 | 86 |  | 42 |  | 36 | 28 |  | 24 | 66 |  | 72 | 51 |
| 氯甲烷 | 0.0094 | 0.009 |  | 0.0119 |  | 0.0093 | 0.0103 |  | 0.007 | 0.0078 |  | 0.0098 | 0.0096 |
| 氯乙烯 | 0.0076 | 0.0094 |  | 0.0105 |  | 0.0081 | 0.0087 |  | 0.0105 | 0.0010L |  | 0.0010L | 0.0010L |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0062 | 0.005 |  | 0.0057 |  | 0.0048 | 0.0049 |  | 0.0053 | 0.0010L |  | 0.0010L | 0.0010L |
| 二氯甲烷 | 1.59 | 1.83 |  | 1.91 |  | 1.51 | 1.7 |  | 1.8 | 1.67 |  | 1.69 | 1.58 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.007 | 0.0078 |  | 0.0079 |  | 0.0062 | 0.0068 |  | 0.0095 | 0.0014L |  | 0.0014L | 0.0014L |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0044 | 0.0051 |  | 0.0058 |  | 0.0053 | 0.0051 |  | 0.0053 | 0.0012L |  | 0.0012L | 0.0012L |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0096 | 0.009 |  | 0.0141 |  | 0.0108 | 0.0103 |  | 0.008 | 0.0106 |  | 0.0042 | 0.0024 |
| 氯仿 | 0.157 | 0.292 |  | 0.293 |  | 0.15 | 0.662 |  | 0.374 | 0.15 |  | 0.247 | 0.215 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0062 | 0.0066 |  | 0.0075 |  | 0.0053 | 0.0059 |  | 0.0064 | 0.0013L |  | 0.0013L | 0.0013L |
| 四氯化碳 | 0.144 | 0.154 |  | 0.106 |  | 0.0715 | 0.21 |  | 0.113 | 0.138 |  | 0.106 | 0.169 |
| 苯 | 0.0368 | 0.0437 |  | 0.0497 |  | 0.0447 | 0.0525 |  | 0.0715 | 0.013 |  | 0.0251 | 0.0115 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0125 | 0.014 |  | 0.0141 |  | 0.0131 | 0.0173 |  | 0.0197 | 0.008 |  | 0.0059 | 0.005 |
| 三氯乙烯 | 0.0084 | 0.0082 |  | 0.01 |  | 0.0074 | 0.0078 |  | 0.0098 | 0.0018 |  | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0062 | 0.0069 |  | 0.0078 |  | 0.007 | 0.007 |  | 0.0073 | 0.0011L |  | 0.0011L | 0.0011L |
| 甲苯 | 0.0299 | 0.0433 |  | 0.0472 |  | 0.03 | 0.0743 |  | 0.0532 | 0.0221 |  | 0.0285 | 0.0176 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0063 | 0.0061 |  | 0.0075 |  | 0.0065 | 0.0069 |  | 0.0076 | 0.0012L |  | 0.0012L | 0.0012L |
| 四氯乙烯 | 0.0154 | 0.0158 |  | 0.0189 |  | 0.0142 | 0.0135 |  | 0.0164 | 0.0094 |  | 0.0692 | 0.0096 |
| 氯苯 | 0.0078 | 0.009 |  | 0.0101 |  | 0.0095 | 0.0077 |  | 0.0097 | 0.0014 |  | 0.0012L | 0.0012L |
| 乙苯 | 0.0154 | 0.0169.5 |  | 0.0163 |  | 0.0164 | 0.0155 |  | 0.0184 | 0.0097 |  | 0.0105 | 0.0089 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0159 | 0.016 |  | 0.0188 |  | 0.0152 | 0.0142 |  | 0.0177 | 0.0089 |  | 0.0096 | 0.0085 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0326 | 0.0353 |  | 0.0388 |  | 0.0327 | 0.0324 |  | 0.0432 | 0.0181 |  | 0.0203 | 0.0172 |
| 邻二甲苯 | 0.0111 | 0.0118 |  | 0.0128 |  | 0.0111 | 0.0106 |  | 0.017 | 0.0035 |  | 0.0038 | 0.0023 |
| 苯乙烯 | 0.0083 | 0.0095 |  | 0.0105 |  | 0.0087 | 0.0087 |  | 0.0136 | 0.0011L |  | 0.0012 | 0.0016 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0056 | 0.006 |  | 0.0072 |  | 0.0053 | 0.0061 |  | 0.0064 | 0.0012L |  | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0071 | 0.0075 |  | 0.0073 |  | 0.0068 | 0.0069 |  | 0.0078 | 0.0012L |  | 0.0012L | 0.0012L |
| 1,4-二氯苯 | 0.0103 | 0.013 |  | 0.0133 |  | 0.011 | 0.01 |  | 0.0141 | 0.0019 |  | 0.0044 | 0.002 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0084 | 0.01 |  | 0.0107 |  | 0.009 | 0.0085 |  | 0.0114 | 0.0015L |  | 0.0016 | 0.0015L |
| 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L |  | 0.06L |  | 0.06L | 0.06L |  | 0.06L | 0.06L |  | 0.06L | 0.06L |
| 硝基苯 | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L |  | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L | 0.09L |
| 萘 | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L |  | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L | 0.09L |
| 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |
| 䓛 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |  | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |
| 二苯并[a,b]蒽 | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L | 0.1L |
| 铬（六价） | 1.40L | 1.40L |  | 1.40L |  | 1.40L | 1.40L |  | 1.40L | 1.40L |  | 1.40L | 1.40L |
| 苯胺 | 0.07L | 0.07L |  | 0.07L |  | 0.07L | 0.07L |  | 0.07L | 0.07L |  | 0.07L | 0.07L |
| 石油烃（C10-C40） | 2 | 2 |  | 8 |  | 4 | 2 |  | 11 | 7 |  | 7 | 5 |

表5.1-5  S4~S6土壤监测结果一览表

| 采样位置 | S4土壤监测点（表层样） | S4土壤监测点（地下水水位线附近） | S4土壤监测点（地下水含水层） | S5土壤监测点（表层样） | S5土壤监测点（地下水水位线附近） | S5土壤监测点（地下水含水层） | S5土壤监测点（地下水含水层） | S6土壤监测点（表层样） |  | S6土壤监测点（地下水水位线附近） |  | S6土壤监测点（地下水含水层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 30cm | 280m | 450cm | 20cm | 100m | 310cm | 400cm | 30cm | 200m |  | 420cm |  |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测 结果 | 检测 结果 | 检测 结果 | 检测 结果 | 检测 结果 | 检测结果 | 检测 结果 |  | 检测结果 |  | 检测 结果 |
| 砷 | 14.6 | 11.8 | 15.5 | 15 | 15.8 | 16.2 | 10.6 | 2.55 |  | 13.4 |  | 16.8 |
| 铅 | 40.1 | 44.6 | 31.5 | 40.3 | 42.3 | 35 | 27.4 | 174 |  | 36.4 |  | 29 |
| 镉 | 0.27 | 0.54 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.14 | 0.2 | 0.57 |  | 0.37 |  | 0.45 |
| 氰化物 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |  | 0.04L |  | 0.04L |
| 镍 | 14 | 23 | 24 | 37 | 23 | 14 | 20 | 7 |  | 24 |  | 36 |
| 汞 | 0.154 | 0.224 | 0.171 | 0.086 | 0.11 | 0.136 | 0.051 | 0.031 |  | 0.194 |  | 0.104 |
| 铜 | 54 | 35 | 29 | 243 | 47 | 23 | 24 | 11 |  | 22 |  | 62 |
| 氯甲烷 | 0.0072 | 0.007 | 0.0107 | 0.0043 | 0.0064 | 0.0059 | 0.0131 | 0.0073 |  | 0.0094 |  | 0.0101 |
| 氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0114 | 0.008 |  | 0.0093 |  | 0.0011 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | 0.0076 | 0.0042 |  | 0.0046 |  | 0.0010L |
| 二氯甲烷 | 1.46 | 1.34 | 1.77 | 1.18 | 1.34 | 1.22 | 2.21 | 1.37 |  | 1.87 |  | 1.67 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0102 | 0.0056 |  | 0.008 |  | 0.0014L |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0071 | 0.0043 |  | 0.0054 |  | 0.0012L |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0026 | 0.0039 | 0.0119 | 0.0051 | 0.0075 | 0.0087 | 0.0146 | 0.0011L |  | 0.0084 |  | 0.0174 |
| 氯仿 | 0.261 | 0.166 | 0.175 | 0.115 | 0.206 | 0.23 | 0.796 | 0.123 |  | 0.357 |  | 0.222 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 0.0075 | 0.0052 |  | 0.0068 |  | 0.0013L |
| 四氯化碳 | 0.198 | 0.152 | 0.119 | 0.179 | 0.166 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |  | 0.138 |  | 0.0928 |
| 苯 | 0.0107 | 0.0202 | 0.0172 | 0.0236 | 0.027 | 0.0227 | 0.0487 | 0.0558 |  | 0.0953 |  | 0.0135 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0043 | 0.0063 | 0.0096 | 0.0122 | 0.0103 | 0.0107 | 0.0169.5 | 0.0108 |  | 0.0138 |  | 0.0061 |
| 三氯乙烯 | 0.0029 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0124 | 0.0066 |  | 0.0096 |  | 0.0012L |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0018 | 0.0011L | 0.0013 | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L | 0.0085 | 0.0061 |  | 0.0088 |  | 0.0014 |
| 甲苯 | 0.0242 | 0.0263 | 0.0311 | 0.0228 | 0.0446 | 0.0377 | 0.097 | 0.0295 |  | 0.0578 |  | 0.0465 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0089 | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.0012L |
| 四氯乙烯 | 0.0069 | 0.0086 | 0.0104 | 0.0259 | 0.0276 | 0.0257 | 0.0192 | 0.0131 |  | 0.0202 |  | 0.0157 |
| 氯苯 | 0.0026 | 0.0177 | 0.0016 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0115 | 0.0068 |  | 0.0128 |  | 0.0013 |
| 乙苯 | 0.0082 | 0.0103 | 0.0112 | 0.01 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0212 | 0.0144 |  | 0.022 |  | 0.0097 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0083 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0093 | 0.012 | 0.01 | 0.0201 | 0.014 |  | 0.0225 |  | 0.0099 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0169.5 | 0.0205 | 0.0216 | 0.0194 | 0.0234 | 0.0176 | 0.0444 | 0.0323 |  | 0.0436 |  | 0.0195 |
| 邻二甲苯 | 0.0029 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0014 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0153 | 0.0115 |  | 0.0145 |  | 0.0043 |
| 苯乙烯 | 0.0012 | 0.0031 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0128 | 0.0069 |  | 0.0126 |  | 0.0014 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.008 | 0.0052 |  | 0.0078 |  | 0.0012L |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0091 | 0.0056 |  | 0.0084 |  | 0.0012L |
| 1,4-二氯苯 | 0.0039 | 0.0143 | 0.0021 | 0.0015L | 0.0021 | 0.0015L | 0.0171 | 0.0085 |  | 0.0124 |  | 0.002 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0039 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0135 | 0.0072 |  | 0.0108 |  | 0.0015L |
| 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L |  | 0.06L |  | 0.06L |
| 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L |  | 0.09L |
| 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |  | 0.09L |  | 0.09L |
| 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L |
| 䓛 | 0.2 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |  | 0.2L |  | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.2 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | 0.2 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L |
| 二苯并[a,b]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |  | 0.1L |  | 0.1L |
| 铬（六价） | 1.40L | 1.40L | 1.40L | 1.40L | 1.40L | 1.40L | 1.40L | 1.40L |  | 1.40L |  | 1.40L |
| 苯胺 | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |  | 0.07L |  | 0.07L |
| 石油烃（C10-C40） | 14 | 8 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 |  | 10 |  | 6 |

表5.1-6  S7土壤监测结果一览表

| 采样位置 |  | T7高平村1 |
| --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | N:22°42′9.3″ E:113°27′58.1″ |
| 采样深度 |  | 0-20cm |
| 样品描述 |  | 固态、黄棕色、砂土、潮、少量根系、40%砂砾 |
| 检测项目 |  | / |
| pH | / | 7.4 |
| 总砷 | mg/kg | 16.3 |
| 铅 | mg/kg | 35.4 |
| 镉 | mg/kg | 0.47 |
| 氰化物 | mg/kg | 0.04L |
| 镍 | mg/kg | 42 |
| 总汞 | mg/kg | 0.081 |
| 锌 | mg/kg | 124 |
| 铜 | mg/kg | 75 |
| 氯甲烷 | μg/kg | 1.6 |
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.0L |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0L |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 33.4 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4L |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 1.2L |
| 順-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3L |
| 氯仿 | μg/kg | 3.8 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3L |
| 四氯化碳 | μg/kg | 5.4 |
| 苯 | μg/kg | 2.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 1.3L |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2L |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1L |
| 甲苯 | μg/kg | 2.8 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2L |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 1.9 |
| 氯苯 | μg/kg | 1.2L |
| 乙苯 | μg/kg | 1.2L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L |
| 对间二甲苯 | μg/kg | 1.2L |
| 邻二甲苯 | μg/kg | 1.2L |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1.1L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2L |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5L |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5L |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06L |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09L |
| 萘 | mg/kg | 0.09L |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 䓛 | mg/kg | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L |
| 茚并[1，2，3-c,d]芘 | mg/kg | 0.1L |
| 二苯并（a,h）蒽 | mg/kg | 0.1L |
| 六价铬 | mg/kg | 2L |
| 苯胺 | mg/kg | 0.07L |

监测结果分析

1、采用占标法进行分析

表5.1-57  S1~S3土壤监测评价结果一览表

| 采样位置 | S1土壤监测点（表层样） | S1土壤监测点（地下水水位线附近） |  | S1土壤监测点（地下水含水层） |  | S2土壤监测点（表层样） |  | S2土壤监测点（地下水水位线附近） | S2土壤监测点（地下水含水层） | S3土壤监测点（表层样） | S3土壤监测点（地下水水位线附近） | S3土壤监测点（地下水含水层） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 40cm |  | 120cm |  | 210cm |  | 40cm | 330m | 540cm | 20cm | 40cm |  | 240cm |  |
| 检测项目 | 评价 指数 |  | 评价指数 |  | 评价指数 |  | 评价 指数 | 评价 指数 | 评价指数 | 评价指数 | 评价指数 |  | 评价 指数 |  |
| 砷 | 1.72E-01 |  | 2.87E-01 |  | 2.37E-01 |  | 2.78E-01 | 2.62E-01 | 2.00E-01 | 3.62E-01 | 3.52E-01 |  | 2.98E-01 |  |
| 铅 | 5.18E-02 |  | 4.63E-02 |  | 3.91E-02 |  | 5.66E-02 | 3.19E-02 | 3.38E-02 | 4.26E-02 | 4.01E-02 |  | 4.15E-02 |  |
| 镉 | 6.92E-03 |  | 5.54E-03 |  | 4.92E-03 |  | 5.85E-03 | 3.69E-03 | 4.15E-03 | 5.85E-03 | 6.46E-03 |  | 5.38E-03 |  |
| 氰化物 | 2.96E-04 |  | 2.96E-04 |  | 2.96E-04 |  | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 |  | 2.96E-04 |  |
| 镍 | 1.44E-02 |  | 4.67E-02 |  | 3.67E-02 |  | 2.33E-02 | 3.11E-02 | 2.33E-02 | 5.89E-02 | 6.11E-02 |  | 4.44E-02 |  |
| 汞 | 3.42E-03 |  | 3.53E-03 |  | 1.45E-03 |  | 2.76E-03 | 8.42E-04 | 2.00E-03 | 4.42E-03 | 3.74E-03 |  | 2.82E-03 |  |
| 铜 | 6.22E-03 |  | 4.78E-03 |  | 2.33E-03 |  | 2.00E-03 | 1.56E-03 | 1.33E-03 | 3.67E-03 | 4.00E-03 |  | 2.83E-03 |  |
| 氯甲烷 | 2.54E-04 |  | 2.43E-04 |  | 3.22E-04 |  | 2.51E-04 | 2.78E-04 | 1.89E-04 | 2.11E-04 | 2.65E-04 |  | 2.59E-04 |  |
| 氯乙烯 | 1.77E-02 |  | 2.19E-02 |  | 2.44E-02 |  | 1.88E-02 | 2.02E-02 | 2.44E-02 | 2.33E-03 | 2.33E-03 |  | 2.33E-03 |  |
| 1,1-二氯乙烯 | 9.39E-05 |  | 7.58E-05 |  | 8.64E-05 |  | 7.27E-05 | 7.42E-05 | 8.03E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 |  | 1.52E-05 |  |
| 二氯甲烷 | 2.58E-03 |  | 2.97E-03 |  | 3.10E-03 |  | 2.45E-03 | 2.76E-03 | 2.92E-03 | 2.71E-03 | 2.74E-03 |  | 2.56E-03 |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.30E-04 |  | 1.44E-04 |  | 1.46E-04 |  | 1.15E-04 | 1.26E-04 | 1.76E-04 | 2.59E-05 | 2.59E-05 |  | 2.59E-05 |  |
| 1,1-二氯乙烷 | 4.89E-04 |  | 5.67E-04 |  | 6.44E-04 |  | 5.89E-04 | 5.67E-04 | 5.89E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 |  | 1.33E-04 |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 1.61E-05 |  | 1.51E-05 |  | 2.37E-05 |  | 1.81E-05 | 1.73E-05 | 1.34E-05 | 1.78E-05 | 7.05E-06 |  | 4.03E-06 |  |
| 氯仿 | 1.74E-01 |  | 3.24E-01 |  | 3.26E-01 |  | 1.67E-01 | 7.36E-01 | 4.16E-01 | 1.67E-01 | 2.74E-01 |  | 2.39E-01 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 7.38E-06 |  | 7.86E-06 |  | 8.93E-06 |  | 6.31E-06 | 7.02E-06 | 7.62E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 |  | 1.55E-06 |  |
| 四氯化碳 | 5.14E-02 |  | 5.50E-02 |  | 3.79E-02 |  | 2.55E-02 | 7.50E-02 | 4.04E-02 | 4.93E-02 | 3.79E-02 |  | 6.04E-02 |  |
| 苯 | 9.20E-03 |  | 1.09E-02 |  | 1.24E-02 |  | 1.12E-02 | 1.31E-02 | 1.79E-02 | 3.25E-03 | 6.28E-03 |  | 2.88E-03 |  |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.39E-03 |  | 1.56E-03 |  | 1.57E-03 |  | 1.46E-03 | 1.92E-03 | 2.19E-03 | 8.89E-04 | 6.56E-04 |  | 5.56E-04 |  |
| 三氯乙烯 | 3.00E-03 |  | 2.93E-03 |  | 3.57E-03 |  | 2.64E-03 | 2.79E-03 | 3.50E-03 | 6.43E-04 | 4.29E-04 |  | 4.29E-04 |  |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.24E-03 |  | 1.38E-03 |  | 1.56E-03 |  | 1.40E-03 | 1.40E-03 | 1.46E-03 | 2.20E-04 | 2.20E-04 |  | 2.20E-04 |  |
| 甲苯 | 2.49E-05 |  | 3.61E-05 |  | 3.93E-05 |  | 2.50E-05 | 6.19E-05 | 4.43E-05 | 1.84E-05 | 2.38E-05 |  | 1.47E-05 |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.25E-03 |  | 2.18E-03 |  | 2.68E-03 |  | 2.32E-03 | 2.46E-03 | 2.71E-03 | 4.29E-04 | 4.29E-04 |  | 4.29E-04 |  |
| 四氯乙烯 | 2.91E-04 |  | 2.98E-04 |  | 3.57E-04 |  | 2.68E-04 | 2.55E-04 | 3.09E-04 | 1.77E-04 | 1.31E-03 |  | 1.81E-04 |  |
| 氯苯 | 2.89E-05 |  | 3.33E-05 |  | 3.74E-05 |  | 3.52E-05 | 2.85E-05 | 3.59E-05 | 5.19E-06 | 4.44E-06 |  | 4.44E-06 |  |
| 乙苯 | 5.50E-04 |  | 5.89E-04 |  | 5.82E-04 |  | 5.86E-04 | 5.54E-04 | 6.57E-04 | 3.46E-04 | 3.75E-04 |  | 3.18E-04 |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 5.68E-03 |  | 5.71E-03 |  | 6.71E-03 |  | 5.43E-03 | 5.07E-03 | 6.32E-03 | 3.18E-03 | 3.43E-03 |  | 3.04E-03 |  |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 5.72E-05 |  | 6.19E-05 |  | 6.81E-05 |  | 5.74E-05 | 5.68E-05 | 7.58E-05 | 3.18E-05 | 3.56E-05 |  | 3.02E-05 |  |
| 邻二甲苯 | 1.73E-05 |  | 1.84E-05 |  | 2.00E-05 |  | 1.73E-05 | 1.66E-05 | 2.66E-05 | 5.47E-06 | 5.94E-06 |  | 3.59E-06 |  |
| 苯乙烯 | 6.43E-06 |  | 7.36E-06 |  | 8.14E-06 |  | 6.74E-06 | 6.74E-06 | 1.05E-05 | 8.53E-07 | 9.30E-07 |  | 1.24E-06 |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 8.24E-04 |  | 8.82E-04 |  | 1.06E-03 |  | 7.79E-04 | 8.97E-04 | 9.41E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 |  | 1.76E-04 |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.42E-02 |  | 1.50E-02 |  | 1.46E-02 |  | 1.36E-02 | 1.38E-02 | 1.56E-02 | 2.40E-03 | 2.40E-03 |  | 2.40E-03 |  |
| 1,4-二氯苯 | 5.15E-04 |  | 6.50E-04 |  | 6.65E-04 |  | 5.50E-04 | 5.00E-04 | 7.05E-04 | 9.50E-05 | 2.20E-04 |  | 1.00E-04 |  |
| 1,2-二氯苯 | 1.50E-05 |  | 1.79E-05 |  | 1.91E-05 |  | 1.61E-05 | 1.52E-05 | 2.04E-05 | 2.68E-06 | 2.86E-06 |  | 2.68E-06 |  |
| 2-氯酚 | 2.66E-05 |  | 2.66E-05 |  | 2.66E-05 |  | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 |  | 2.66E-05 |  |
| 硝基苯 | 1.18E-03 |  | 1.18E-03 |  | 1.18E-03 |  | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 |  | 1.18E-03 |  |
| 萘 | 6.96E-05 |  | 6.96E-05 |  | 6.96E-05 |  | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 |  | 6.96E-05 |  |
| 苯并[a]蒽 | 6.67E-03 |  | 6.67E-03 |  | 6.67E-03 |  | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 |  | 6.67E-03 |  |
| 䓛 | 7.73E-05 |  | 7.73E-05 |  | 7.73E-05 |  | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 |  | 7.73E-05 |  |
| 苯并[b]荧蒽 | 1.33E-01 |  | 1.33E-01 |  | 1.33E-01 |  | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 |  | 1.33E-01 |  |
| 苯并[k]荧蒽 | 6.62E-04 |  | 6.62E-04 |  | 6.62E-04 |  | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 |  | 6.62E-04 |  |
| 苯并[a]芘 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  |
| 二苯并[a,b]蒽 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  |
| 铬（六价） | 2.46E-01 |  | 2.46E-01 |  | 2.46E-01 |  | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 |  | 2.46E-01 |  |
| 苯胺 | 2.69E-04 |  | 2.69E-04 |  | 2.69E-04 |  | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 |  | 2.69E-04 |  |
| 石油烃（C10-C40） | 4.44E-04 |  | 4.44E-04 |  | 1.78E-03 |  | 8.89E-04 | 4.44E-04 | 2.44E-03 | 1.56E-03 | 1.56E-03 |  | 1.11E-03 |  |

表5.1-8  S4~S6土壤监测评价结果一览表

| 采样位置 | S4土壤监测点（表层样） | S4土壤监测点（地下水水位线附近） | S4土壤监测点（地下水含水层） | S5土壤监测点（表层样） | S5土壤监测点（地下水水位线附近） | S5土壤监测点（地下水含水层） |  |  | S6土壤监测点（表层样） |  | S6土壤监测点（地下水水位线附近） | S6土壤监测点（地下水含水层） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 30cm | 280m | 450cm | 20cm | 100m | 310cm | 400cm | 30cm |  | 200m |  | 420cm |
| 检测项目 | 评价指数 | 评价 指数 | 评价 指数 | 评价 指数 | 评价 指数 | 评价 指数 | 评价指数 | 评价指数 |  | 评价指数 |  | 评价指数 |
| 砷 | 2.43E-01 | 1.97E-01 | 2.58E-01 | 2.50E-01 | 2.63E-01 | 2.70E-01 | 1.77E-01 | 4.25E-02 |  | 2.23E-01 |  | 2.80E-01 |
| 铅 | 5.01E-02 | 5.58E-02 | 3.94E-02 | 5.04E-02 | 5.29E-02 | 4.38E-02 | 3.43E-02 | 2.18E-01 |  | 4.55E-02 |  | 3.63E-02 |
| 镉 | 4.15E-03 | 8.31E-03 | 4.31E-03 | 5.23E-03 | 4.46E-03 | 2.15E-03 | 3.08E-03 | 8.77E-03 |  | 5.69E-03 |  | 6.92E-03 |
| 氰化物 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 | 2.96E-04 |  | 2.96E-04 |  | 2.96E-04 |
| 镍 | 1.56E-02 | 2.56E-02 | 2.67E-02 | 4.11E-02 | 2.56E-02 | 1.56E-02 | 2.22E-02 | 7.78E-03 |  | 2.67E-02 |  | 4.00E-02 |
| 汞 | 4.05E-03 | 5.89E-03 | 4.50E-03 | 2.26E-03 | 2.89E-03 | 3.58E-03 | 1.34E-03 | 8.16E-04 |  | 5.11E-03 |  | 2.74E-03 |
| 铜 | 3.00E-03 | 1.94E-03 | 1.61E-03 | 1.35E-02 | 2.61E-03 | 1.28E-03 | 1.33E-03 | 6.11E-04 |  | 1.22E-03 |  | 3.44E-03 |
| 氯甲烷 | 1.95E-04 | 1.89E-04 | 2.89E-04 | 1.16E-04 | 1.73E-04 | 1.59E-04 | 3.54E-04 | 1.97E-04 |  | 2.54E-04 |  | 2.73E-04 |
| 氯乙烯 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.65E-02 | 1.86E-02 |  | 2.16E-02 |  | 2.56E-03 |
| 1,1-二氯乙烯 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.15E-04 | 6.36E-05 |  | 6.97E-05 |  | 1.52E-05 |
| 二氯甲烷 | 2.37E-03 | 2.18E-03 | 2.87E-03 | 1.92E-03 | 2.18E-03 | 1.98E-03 | 3.59E-03 | 2.22E-03 |  | 3.04E-03 |  | 2.71E-03 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 1.89E-04 | 1.04E-04 |  | 1.48E-04 |  | 2.59E-05 |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 7.89E-04 | 4.78E-04 |  | 6.00E-04 |  | 1.33E-04 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 4.36E-06 | 6.54E-06 | 2.00E-05 | 8.56E-06 | 1.26E-05 | 1.46E-05 | 2.45E-05 | 1.85E-06 |  | 1.41E-05 |  | 2.92E-05 |
| 氯仿 | 2.90E-01 | 1.84E-01 | 1.94E-01 | 1.28E-01 | 2.29E-01 | 2.56E-01 | 8.84E-01 | 1.37E-01 |  | 3.97E-01 |  | 2.47E-01 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 8.93E-06 | 6.19E-06 |  | 8.10E-06 |  | 1.55E-06 |
| 四氯化碳 | 7.07E-02 | 5.43E-02 | 4.25E-02 | 6.39E-02 | 5.93E-02 | 5.71E-02 | 4.64E-02 | 5.00E-02 |  | 4.93E-02 |  | 3.31E-02 |
| 苯 | 2.68E-03 | 5.05E-03 | 4.30E-03 | 5.90E-03 | 6.75E-03 | 5.68E-03 | 1.22E-02 | 1.40E-02 |  | 2.38E-02 |  | 3.38E-03 |
| 1,2-二氯乙烷 | 4.78E-04 | 7.00E-04 | 1.07E-03 | 1.36E-03 | 1.14E-03 | 1.19E-03 | 1.83E-03 | 1.20E-03 |  | 1.53E-03 |  | 6.78E-04 |
| 三氯乙烯 | 1.04E-03 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.43E-03 | 2.36E-03 |  | 3.43E-03 |  | 4.29E-04 |
| 1,2-二氯丙烷 | 3.60E-04 | 2.20E-04 | 2.60E-04 | 2.20E-04 | 2.20E-04 | 2.20E-04 | 1.70E-03 | 1.22E-03 |  | 1.76E-03 |  | 2.80E-04 |
| 甲苯 | 2.02E-05 | 2.19E-05 | 2.59E-05 | 1.90E-05 | 3.72E-05 | 3.14E-05 | 8.08E-05 | 2.46E-05 |  | 4.82E-05 |  | 3.88E-05 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 3.18E-03 | 2.14E-03 |  | 2.86E-03 |  | 4.29E-04 |
| 四氯乙烯 | 1.30E-04 | 1.62E-04 | 1.96E-04 | 4.89E-04 | 5.21E-04 | 4.85E-04 | 3.62E-04 | 2.47E-04 |  | 3.81E-04 |  | 2.96E-04 |
| 氯苯 | 9.63E-06 | 6.56E-05 | 5.93E-06 | 4.44E-06 | 4.44E-06 | 4.44E-06 | 4.26E-05 | 2.52E-05 |  | 4.74E-05 |  | 4.81E-06 |
| 乙苯 | 2.93E-04 | 3.68E-04 | 4.00E-04 | 3.57E-04 | 4.50E-04 | 3.43E-04 | 7.57E-04 | 5.14E-04 |  | 7.86E-04 |  | 3.46E-04 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.96E-03 | 3.68E-03 | 3.61E-03 | 3.32E-03 | 4.29E-03 | 3.57E-03 | 7.18E-03 | 5.00E-03 |  | 8.04E-03 |  | 3.54E-03 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 2.89E-05 | 3.60E-05 | 3.79E-05 | 3.40E-05 | 4.11E-05 | 3.09E-05 | 7.79E-05 | 5.67E-05 |  | 7.65E-05 |  | 3.42E-05 |
| 邻二甲苯 | 4.53E-06 | 7.50E-06 | 6.56E-06 | 2.19E-06 | 6.88E-06 | 5.63E-06 | 2.39E-05 | 1.80E-05 |  | 2.27E-05 |  | 6.72E-06 |
| 苯乙烯 | 9.30E-07 | 2.40E-06 | 1.32E-06 | 1.40E-06 | 1.01E-06 | 1.01E-06 | 9.92E-06 | 5.35E-06 |  | 9.77E-06 |  | 1.09E-06 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.18E-03 | 7.65E-04 |  | 1.15E-03 |  | 1.76E-04 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 1.82E-02 | 1.12E-02 |  | 1.68E-02 |  | 2.40E-03 |
| 1,4-二氯苯 | 1.95E-04 | 7.15E-04 | 1.05E-04 | 7.50E-05 | 1.05E-04 | 7.50E-05 | 8.55E-04 | 4.25E-04 |  | 6.20E-04 |  | 1.00E-04 |
| 1,2-二氯苯 | 2.68E-06 | 6.96E-06 | 2.68E-06 | 2.68E-06 | 2.68E-06 | 2.68E-06 | 2.41E-05 | 1.29E-05 |  | 1.93E-05 |  | 2.68E-06 |
| 2-氯酚 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 |  | 2.66E-05 |  | 2.66E-05 |
| 硝基苯 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 |  | 1.18E-03 |  | 1.18E-03 |
| 萘 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 | 6.96E-05 |  | 6.96E-05 |  | 6.96E-05 |
| 苯并[a]蒽 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 |  | 6.67E-03 |  | 6.67E-03 |
| 䓛 | 1.55E-04 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 |  | 7.73E-05 |  | 7.73E-05 |
| 苯并[b]荧蒽 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 | 1.33E-01 |  | 1.33E-01 |  | 1.33E-01 |
| 苯并[k]荧蒽 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 |  | 6.62E-04 |  | 6.62E-04 |
| 苯并[a]芘 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |
| 二苯并[a,b]蒽 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |  | 6.67E-02 |
| 铬（六价） | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 | 2.46E-01 |  | 2.46E-01 |  | 2.46E-01 |
| 苯胺 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 | 2.69E-04 |  | 2.69E-04 |  | 2.69E-04 |
| 石油烃（C10-C40） | 3.11E-03 | 1.78E-03 | 6.67E-04 | 3.11E-03 | 8.89E-04 | 1.11E-03 | 4.44E-04 | 1.33E-03 |  | 2.22E-03 |  | 1.33E-03 |

通过采用对标法分析，可知，厂区内每个点的标准指标均小于1，由此可知，厂区内的重点区域土壤各指标监测值均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值。

2、采用对照法进行分析

表5.1-9  监测结果范围与对照点的比较分析表

| 检测项目 | 厂区内所有点位监测结果统计（mg/L） | 对照点监测结果 | 是否存在 显著升高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 2.55~21.7 | 16.3 | 否 |
| 铅 | 25.5~174 | 35.4 | 否 |
| 镉 | 0.14~0.57 | 0.47 | 否 |
| 氰化物 | 0.04L | 0.04L | 否 |
| 镍 | 7~55 | 42 | 否 |
| 汞 | 0.031~0.224 | 0.081 | 否 |
| 铜 | 11~243 | 75 | 否 |
| 氯甲烷 | 0.0043~0.0131 | 1.6 | 否 |
| 氯乙烯 | 0.0011~0.0114 | 1.0L | 否 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0042~0.0076 | 1.0L | 否 |
| 二氯甲烷 | 1.18~2.21 | 33.4 | 否 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0056~0.0102 | 1.4L | 否 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0043~0.0071 | 1.2L | 否 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0024~0.0174 | 1.3L | 否 |
| 氯仿 | 0.115~0.796 | 3.8 | 否 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0052~0.0075 | 1.3L | 否 |
| 四氯化碳 | 0.0715~0.21 | 5.4 | 否 |
| 苯 | 0.0107~0.0953 | 2.2 | 否 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0043~0.0197 | 1.3L | 否 |
| 三氯乙烯 | 0.0018~0.0124 | 1.2L | 否 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0013~0.0088 | 1.1L | 否 |
| 甲苯 | 0.0176~0.097 | 2.8 | 否 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.006~0.0089 | 1.2L | 否 |
| 四氯乙烯 | 0.0069~0.0692 | 1.9 | 否 |
| 氯苯 | 0.0013~0.0177 | 1.2L | 否 |
| 乙苯 | 0.0082~0.022 | 1.2L | 否 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0083~0.0225 | 1.2L | 否 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0172~0.0444 | 1.2L | 否 |
| 邻二甲苯 | 0.0014~0.017 | 1.2L | 否 |
| 苯乙烯 | 0.0012~0.0136 | 1.1L | 否 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0052~0.008 | 1.2L | 否 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0056~0.0091 | 1.2L | 否 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0019~0.0171 | 1.5L | 否 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0016~0.0135 | 1.5L | 否 |
| 2-氯酚 | 0.06L | 0.06L | 否 |
| 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 否 |
| 萘 | 0.09L | 0.09L | 否 |
| 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 否 |
| 䓛 | 0.1L | 0.1L | 否 |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 否 |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 否 |
| 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 否 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 否 |
| 二苯并[a,b]蒽 | 0.1L | 0.1L | 否 |
| 铬（六价） | 1.40L | 2L | 否 |
| 苯胺 | 0.07L | 0.07L | 否 |
| 石油烃（C10-C40） | 2~14 | / | 否 |

通过与对照点进行对比分析可知，厂区内各监测点的监测指标未出现显著升高的指标。

地下水环境现状监测

监测布点

为了了解厂区内地下水环境质量，企业委托佛山量源环境与安全检测有限公司于2018年10月11日对3个重点区域分别设置1个地下水监测点位对厂区的地下水环境质量状况进行监测分析。

地下水对照点选取了附近的存在（高平村）作为背景监测点，具体如下：

表5.2-1  地下水环境质量现状监测点位

| 编号 | 重点区域 | 监测位置 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 重点区域1 | 综合废水处理区附近 | 潜水层 |
| U2 | 重点区域2 | 生化废水处理区附近 | 潜水层 |
| U3 | 重点区域3 | 废包装桶清洗车间附近 | 潜水层 |
| U4 | 对照点 | 高平村 | 潜水层 |

地下水监测点

U3

重点区域3

U2

U1

重点区域2

重点区域1

图5.2-1厂区内地下水监测布点图

图5.2-2  地下水监测点位

监测项目

U1~U3监测地下水监测因子：水位、pH值、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、LAS、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、石油类、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、氯乙烯、苯、氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、萘共45项。

U4地下水监测因子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、铜、锌、LAS、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、镍、银、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯（总量）、乙苯、二甲苯、苯乙烯、萘、荧蒽、苯并（a）芘，共计57项。同时调查监测地下水水位。

监测时间与频率

U1~U4在各监测点连续采样1天，每天采集1次水样进行测定，监测层位为潜水层。

采样及分析方法

采样分析方法具体如下表所示。

表5.2-2  地下水环境采样分析方法一览表

| 检测项目 |  | 检测方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 水位 | 地下水环境监测技术规范HJ/T164-2004 | 钢卷尺 | — |
|  | pH值 | 玻璃电极法生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 | PHS-3E pH计 | — |
|  | 硫酸盐 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 1.2 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.09mg/L |
|  | 氯化物 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 2.2 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.02mg/L |
|  | 铜 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | ICPE-9820全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.009mg/L |
|  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4 |  | 0.001mg/L |
|  | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11.1 | GFA-7000A 原子吸收分光光度计 | 0.0025mg/L |
|  | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9.1 | GFA-7000A 原子吸收分光光度计 | 0.0005mg/L |
|  | 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4 | ICPE-9820全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0045mg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.0005mg/L |
|  | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 7.1 | 滴定管 | 1.0mg/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1 | 722S可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 砷 | 氢化物原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 6.1 | PF6-2 非色散原子荧光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 汞 | 原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 8.1 | PF6-2 非色散原子荧光光度计 | 0.0001mg/L |
|  | 亚硝酸盐（氮） | 重氮偶合分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 10.1 | 722S 可见分光光度计 | 0.001mg/L |
|  | 硝酸盐（氮） | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 5.3 | 883 Basic IC plus 离子色谱仪 | 0.08mg/L |
|  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 4.1 | 722S可见分光光度计 | 0.002mg/L |
| 地下水 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T 5750.7-2006 1.1 | 滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 多管发酵法 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.12-2006 2.1 | SPX-250BSH-Ⅱ 生化培养箱 | 20MPN/L |
|  | 细菌总数 | 平板计数法 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.12-2006 1.1 | SPX-251BSH-Ⅱ 生化培养箱 | —— |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1 | 722S 可见分光光度计 | 0.050mg/L |
|  | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 883 Basic IC plus 离子色谱仪 | 0.02mg/L |
|  | Na+ |  |  | 0.02mg/L |
|  | Ca2+ |  |  | 0.03mg/L |
|  | Mg2+ |  |  | 0.02mg/L |
|  | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | 滴定管 | 5mg/L |
|  | HCO3- | DZ/T 0064.49-1993 |  | 5mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 722S 可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 9.1 | 722S 可见分光光度计 | 0.02mg/L |
|  | 氟化物 | 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 3.2 | CIC-D120离子色谱仪 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 非分散红外光度法 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T 5750.7-2006 3.5 | JLBG-126红外分光测油仪 | 0.05mg/L |
|  | 镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4 | ICPE-9820全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 四氯化碳 |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 苯 |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 甲苯 |  |  | 0.0005mg/L |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 氯苯 |  |  | 0.0003mg/L |
|  | 乙苯 |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.0003mg/L |
|  | 萘 |  |  | 0.0004mg/L |

评价标准

根据《广东省地下水功能区划》（2009年），厂区所在地地下水功能区划为：H074420003U01珠江三角洲中山不宜开采区，水质保护类别为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）V类水质标准，

根据广东省地下水环境保护目标要求，本次自行监测选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准进行评价。

本次监测作为厂内的本底值，为今后地下水监测作为对照依据。

评价方法

1、采用单项指标评价法对厂内地下水监测点的监测指标进行评价。

2、采用对照法，通过对地下水检测指标进行横向对比，识别出显著升高的监测指标。

监测结果与分析

（1）单向指标评价法分析

表5.2 -3  U1~U3地下水评分结果一览表

| 采样位置 | U1地下水监测点 |  | U2地下水监测点 |  | U3地下水监测点 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测结果 | 水质类别 | 检测结果 | 水质类别 | 检测结果 | 水质类别 |  |
| pH值 | 9.14 | Ⅴ | 11.29 | Ⅴ | 7.66 | I | 无量纲 |
| 硫酸盐 | 60.4 | Ⅱ | 68.3 | Ⅱ | 125 | Ⅱ | mg/L |
| 氯化物 | 69.4 | Ⅱ | 400 | Ⅴ | 1.22×103 | Ⅴ | mg/L |
| 氟化物 | 0.38 | Ⅰ | 0.26 | Ⅰ | 0.15 | Ⅰ | mg/L |
| 铜 | 0.019 | Ⅱ | 0.01 | Ⅰ | 0.009L | Ⅰ | mg/L |
| 铅 | 0.019 | Ⅳ | 0.0037 | Ⅱ | 0.0183 | Ⅳ | mg/L |
| 锌 | 0.012 | Ⅰ | 0.004 | Ⅰ | 0.106 | Ⅱ | mg/L |
| 镉 | 0.0005L | Ⅱ | 0.0005L | Ⅱ | 0.0005L | Ⅱ | mg/L |
| 镍 | 0.018 | III | 0.022 | Ⅴ | 0.024 | Ⅴ | mg/L |
| 铁 | 0.0427 | Ⅰ | 0.0131 | Ⅰ | 0.11 | Ⅱ | mg/L |
| 锰 | 0.0571 | Ⅲ | 0.0031 | Ⅰ | 0.382 | Ⅳ | mg/L |
| 砷 | 0.012 | Ⅳ | 0.022 | Ⅳ | 0.034 | Ⅳ | mg/L |
| 汞 | 0.0001L | Ⅰ | 0.0001L | Ⅰ | 0.0001L | Ⅰ | mg/L |
| 总硬度 | 140 | Ⅰ | 255 | Ⅱ | 488 | Ⅳ | mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 0.050L | Ⅱ | 0.47 | Ⅴ | 2.91 | Ⅴ | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | Ⅰ | 0.004L | Ⅰ | 0.004L | Ⅰ | mg/L |
| 亚硝酸盐（氮） | 0.003 | Ⅱ | 0.019 | Ⅱ | 0.121 | Ⅱ | mg/L |
| 硝酸盐（氮） | 0.08L | Ⅰ | 0.08L | Ⅰ | 0.08L | Ⅰ | mg/L |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | Ⅰ | 0.0003L | Ⅰ | 0.0003L | Ⅰ | mg/L |
| 氰化物 | 0.002L | Ⅱ | 0.002L | Ⅱ | 0.002L | Ⅱ | mg/L |
| 氨氮 | 17.4 | Ⅴ | 18 | Ⅴ | 19.5 | Ⅴ | mg/L |
| 耗氧量 | 5.7 | Ⅳ | 48.9 | Ⅴ | 10.4 | Ⅴ | mg/L |
| 石油类 | 0.05L | / | 0.07 | / | 0.05L | / | mg/L |
| 总大肠菌群 | 26 | Ⅳ | 8 | Ⅳ | 21 | Ⅳ | MPN/L |
| 细菌总数 | 8.20×103 | Ⅴ | 18 | I | 900 | Ⅳ | CFU/mL |
| 氯乙烯 | 0.0005L | Ⅰ | 0.0005L | Ⅰ | 0.0005L | Ⅰ | mg/L |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| 四氯化碳 | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| 苯 | 0.0046 | Ⅲ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0024 | Ⅱ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| 甲苯 | 0.0003L | Ⅰ | 0.0003L | Ⅰ | 0.0003L | Ⅰ | mg/L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| 四氯乙烯 | 0.0002L | Ⅰ | 0.0002L | Ⅰ | 0.0002L | Ⅰ | mg/L |
| 氯苯 | 0.0002L | Ⅰ | 0.0002L | Ⅰ | 0.0002L | Ⅰ | mg/L |
| 乙苯 | 0.0004 | Ⅰ | 0.0003L | Ⅰ | 0.0003L | Ⅰ | mg/L |
| 苯乙烯 | 0.0002L | Ⅰ | 0.0002L | Ⅰ | 0.0002L | Ⅰ | mg/L |
| 萘 | 0.0006 | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | 0.0004L | Ⅰ | mg/L |
| K+ | 15.8 | / | 29 | / | 37 | / | mg/L |
| Na+ | 29.2 | / | 321 | / | 1.09×103 | / | mg/L |
| Ca2+ | 51 | / | 174 | / | 405 | / | mg/L |
| Mg2+ | 1.34 | / | 0.1 | / | 96 | / | mg/L |
| CO32- | 64 | / | 37 | / | 488 | / | mg/L |
| HCO3- | 46 | / | 388 | / | 728 | / | mg/L |
| 备注： 1、数据后标注“L”表示检出浓度低于检出限； |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述评价结果可知，

表 5.2-1  本次项目超Ⅲ类标准的地下样品汇总（单位：mg/L）

| 采样位置 | 超标污染物种类 | 检测值 | Ⅲ类标准 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | pH值 | 9.14 | 6.5≤pH≤8.5 | 0.43 |
|  | 铅 | 0.019 | ≤0.01 | 0.90 |
|  | 氨氮 | 17.4 | ≤1.50 | 10.60 |
|  | 耗氧量 | 5.7 | ≤3.0 | 0.90 |
|  | 总大肠菌群 | 26 | ≤3.0 | 7.67 |
|  | 细菌总数 | 8.20×103 | ≤100 | 81.00 |
| U2 | pH值 | 11.29 | 6.5≤pH≤8.5 | 1.86 |
|  | 镍 | 0.022 | ≤0.02 | 0.10 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.47 | ≤0.3 | 0.57 |
|  | 氨氮 | 18 | ≤1.50 | 11.00 |
|  | 耗氧量 | 48.9 | ≤3.0 | 15.30 |
|  | 总大肠菌群 | 8 | ≤3.0 | 1.67 |
| U3 | 氯化物 | 1220 | ≤250 | 3.88 |
|  | 铅 | 0.0183 | ≤0.01 | 0.83 |
|  | 镍 | 0.024 | ≤0.02 | 0.20 |
|  | 锰 | 0.382 | ≤0.3 | 0.27 |
|  | 总硬度 | 488 | ≤450 | 0.08 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2.91 | ≤0.3 | 8.70 |
|  | 氨氮 | 19.5 | ≤1.50 | 12.00 |
|  | 耗氧量 | 10.4 | ≤3.0 | 2.47 |
|  | 总大肠菌群 | 21 | ≤3.0 | 6.00 |
|  | 细菌总数 | 900 | ≤100 | 8.00 |

根据上表可知，超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质标准有pH、氯化物、铅、镍、锰、总硬度、阴离子表面活性剂、氨氮、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数，其中pH值的最大超标倍数约为1.86倍，氯化物的最大超标倍数约为3.88倍，铅的最大超标倍数约为0.90倍，镍的最大超标倍数约为0.2倍，锰的最大超标倍数约为0.27倍，总硬度的最大超标倍数约为0.08倍，阴离子表面活性剂最大超标倍数约为8.7倍，氨氮的最大超标倍数约为12倍，耗氧量最大超标倍数约为15.3倍，总大肠菌群最大超标倍数约为7.67倍，细菌总数最大超标倍数约为81倍。

厂区所在地地下水属于珠江三角洲中山不宜开采区，地下水功能区划为V类水质。耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、氨氮、阴离子表面活性剂属于生活类污染物，锰、总硬度等属于地下水的等非本项目的特征污染物，pH、氯化物、铅、镍为企业的特征污染物，同时企业所在的位置位于高平工业区，pH、氯化物、铅、镍也为该工业区的特征污染物，因此，地下水高于III类标准可能是企业泄漏的原因，同时也可能是该工业区其他企业的原因，为排除企业泄漏的原因，下一次监测方案应在重点区域内增加布点。对于目前超标的因子，可增加监测频次，同时，应在厂区外地下水上游区域布设一个对照点。通过与本次监测的结果进行对比，则可确认是否为企业泄漏造成的影响。同时，应完善厂内的监控措施和管理措施，具体见第6章节。

（1）对照法分析

表5.1-4 监测结果范围与对照点的比较分析表

| 检测项目 | 厂区内检测结果统计 | 对照点监测结果 | 是否存在显著升高 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.66~11.29 | 7.33 | 否 | 无量纲 |
| 硫酸盐 | 60.4~125 | 0.81 | 是 | mg/L |
| 氯化物 | 69.4~1220 | 128 | 是 | mg/L |
| 氟化物 | 0.15~0.38 | 0.02 | 是 | mg/L |
| 铜 | 0.01~0.019 | 0.009L | 否 | mg/L |
| 铅 | 0.0037~0.019 | 0.0025L | 否 | mg/L |
| 锌 | 0.004~0.106 | 0.014 | 否 | mg/L |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 否 | mg/L |
| 镍 | 0.018~0.024 | 0.006L | 否 | mg/L |
| 铁 | 0.0131~0.11 | 6.61 | 否 | mg/L |
| 锰 | 0.0031~0.382 | 0.197 | 否 | mg/L |
| 砷 | 0.012~0.034 | 0.056 | 否 | mg/L |
| 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 否 | mg/L |
| 总硬度 | 140~488 | 234 | 否 | mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 0.47~2.91 | 0.109 | 否 | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 否 | mg/L |
| 亚硝酸盐（氮） | 0.003~0.121 | 0.019 | 否 | mg/L |
| 硝酸盐（氮） | 0.08L | 0.08L | 否 | mg/L |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 否 | mg/L |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 否 | mg/L |
| 氨氮 | 17.4~19.5 | 37.6 | 否 | mg/L |
| 耗氧量 | 5.7~48.9 | 48.9 | 否 | mg/L |
| 石油类 | 0.05L~0.07 | 0.07 | 否 | mg/L |
| 总大肠菌群 | 8~26 | <2 | 是 | MPN/L |
| 细菌总数 | 18~8200 | 18 | 是 | CFU/mL |
| 氯乙烯 | 0.0005L | 0.0005L | 否 | mg/L |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0004L | 0.0004L | 否 | mg/L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 否 | mg/L |
| 四氯化碳 | 0.0004L | 0.0004L | 否 | mg/L |
| 苯 | 0.0046~0.0046 | 0.0004L | 否 | mg/L |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0024~0.0024 | 0.0004L | 否 | mg/L |
| 甲苯 | 0.0003L | 0.0003L | 否 | mg/L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0004L | 0.0004L | 否 | mg/L |
| 四氯乙烯 | 0.0002L | 0.0002L | 否 | mg/L |
| 氯苯 | 0.0002L | 0.0002L | 否 | mg/L |
| 乙苯 | 0.0003L~0.0004 | 0.0003L | 否 | mg/L |
| 苯乙烯 | 0.0002L | 0.0002L | 否 | mg/L |
| 萘 | 0.0004L~0.0006 | 0.0004L | 否 | mg/L |
| K+ | 15.8~37 | 6.04 | 是 | mg/L |
| Na+ | 29.2~321 | 49.5 | 是 | mg/L |
| Ca2+ | 51~405 | 79.1 | 否 | mg/L |
| Mg2+ | 0.1~96 | 23.9 | 否 | mg/L |
| CO32- | 37~488 | 5L | 是 | mg/L |
| HCO3- | 46~728 | 348 | 否 | mg/L |
| 最差水质类别 | V | V | 否 | / |
| 备注： 1、数据后标注“L”表示检出浓度低于检出限； |  |  |  |  |

根据上述分析，企业厂区内的K+、Na+、CO32-、硫酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、细菌总数为显著升高的指标因子， 通过对企业的特征污染因子分析可知，氟化物不是企业的特征污染因子，且企业氟化物的监测标准采用单项指标评价法来评价为I类，因此，可排除企业对地下水的影响。

根据调查，企业所处地块属于低洼地块，并存在海水倒灌等现象，而地下水的水位较低，地表水与地下水的的水力交换较强，因此地下水受地表水及海水的影响较大。因此，K+、Na+、CO32-、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数的显著升高可能受地表水及海水倒灌的影响。为防止厂区存在管道破裂的可能性，应在重点区域附近增加监测点位及监测频次，同时应在厂区外地下水上游方向布设一个对照点。

质量保证与质量控制

监测质量保证措施

1、制定工作方案和计划，规范监测工作

为加强近本次监测工作规范化管理，提高监测质量，我司举办会议各部门相互交流，进一步明确监测点位、项目、频次及质控措施，确保监测采样、样品保存、运输、实验室分析和数据处理等过程的全程序质量控制措施实施，保证监测数据质量。

2、加强监测人员培训考核，提升分析人员监测能力

为了提高检验检测人员素质，有效地保证检验检测结果的准确可靠，我司每月制定各项培训及各领域项目考核，参与本次监测人员通过公司内部培训及考核合格后才能开展该项目工作。

3、质控部门积极执行生态环境部生态监测质量保证管理要求

质控部门及质量监督人根据国家环境保护局《环境监质量保证管理规定（暂行）》相关要求，负贵组织协调并不定时考核，严格把控人、物、料、法、环等各环节，贯彻落实和检查有关质量保证措施，使监测全过程处于受控状态。

监测质量控制措施

1、采样控制

（1）采样方法

地下水样品采集：采样方法根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）。常用的采样容器挥发性有机物项目使用的顶空瓶及其他项目使用的玻璃瓶、聚乙烯瓶等，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）附录A及综合各分析标准选择合适采样容器。采样时，要先用采样水荡洗采样器与水样容器2～3次，然后再将水样装入容器中，并按要求立即加入相应的固定剂，贴好标签。水样采集后，按要求贴上包含完整信息的标签。

土壤样品采集：采样方法依据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）。土壤采样的基本要求为尽量减少土壤扰动，保证土壤样品采样过程不被二次污染。土壤的采集采用冲击钻探法，钻孔后使用非扰动采样器和木铲取样。挥发性有机物污染的土壤样品应采用顶空瓶封装；半挥发性有机物污染的土壤样品应采用棕色磨口玻璃瓶封装；金属污染的土壤样品应采用聚四氟乙烯袋。

（2）样品的保存和运输

样品保存和运输按《HJ/T 164-2004地下水环境监测技术规范》、《HJ/T 166-2004土壤环境监测技术规范》及各分析方法中有关的技术规范执行运输过程中严防样品的损失、混淆和沾污。对光敏感的样品应有避光外包装。挥发性有机物浓度较高的样品装瓶后应密封在塑料袋中，避免交叉污染，应通过运输空白样来控制运输和保存过程中交叉污染情况。选择牢固、保温效果好的保温箱，用发泡塑料包裹样品瓶防止接碰撞，放置足量的冰块确保保温箱冷藏温度低于4℃，室内接样后要求测量保温箱内的温度，选择安全快捷的运输方式，保证不超过样品保留时间的最长限值。由于靠少量的冰块难以长时间地保证冷藏温度低于4℃，一般运输时间夏季最长不超过3天，避免运输、保存过程中的挥发损失，送至室内后应尽快分析测试。

（3）现场采样记录、样品交接

现场采样记录、样品交接流转记录等监测资料齐全，并实行归档管理。。在采样现场样品必须逐件与样品登记表、样品标签和采样记录进行核对，核对无误后分类装箱。

2、实验室质控

实验室样品分析，地下水每批样品的平行样测定按10%分析；土壤每批样品的平行样测定按20%分析；加标回收项目按每批样品的10%测定。样品分析的精密度和准确度均符合质控规范要求。监测分析仪器经质量技术部门检定或校准，并在有效期内使用。监测数据审核执行三级审核制度。

3、实验室能力验证和实验室间比对

积极参加实验室间比对和能力验证活动，结果皆满意。确保了实验室检测能力水平，保证了出具数据的可靠性和有效性。

监测质量控制实施情况

相应的监测点位、监测项目和频次、监测分析方法见5.1小节和5.2小节的相关内容，此处不进行重复描述。

监测质量控制结果及评价

1、采样过程质量控制

样品采集完成后，在样品瓶上记录编号、检测因子等采样信息，并做好现场记录。地下水及土壤现场采样不少于10%的平行样、全程序空白样，使用合适的容器，采取添加固定剂、冷藏等措施防止样品受污染和变质，有机样品采集后立即放入装有冰袋的保温箱中，保证保温箱内样品的温度0~4℃，并及时将样品送回实验室，土壤和地下水样品的采集、保存、样品运输和质量保证等按照《地下水监测技术规范》（HJ/T 164-2004）及《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）的要求。以下为现场采样各点位图片：

S1土壤监测点                    S2土壤监测点

S3土壤监测点                    S4土壤监测点

S5土壤监测点                         S6土壤监测点

2、分析过程质量控制

土土壤样品及地下水实验室分析主要采取实验室空白、地下水项目不少于10%实验室平行、土壤项目不少于10%的实验室平行，实验室加标回收率或标准物质分析等质控措施进行质量控制。

地下水项目现场空白均未检出；平行样相对偏差0.0~7.3%；实验室内平行样相对偏差0.0~7.6%；加标回收率85.5~111%，符合HJ/T 164-2004及各检测项目分析方法质量保证和质量控制章节要求。质控样检测值及自配标液在标准值范围内。

①土壤各项指标实验室空白均小于检出限；土壤挥发性有机物指标现场空白均为检出。

②土壤样品平行样重金属、氰化物、总石油烃测试相对偏差为0.0~10.6%；半挥发性有机物测试相对偏差为0.0%；挥发性有机物测试相对偏差为0.0~15.8%，符合HJ/T 166-2004及各检测项目分析方法质量保证和质量控制章节要求。

③土壤实验室平行样重金属、氰化物、总石油烃测试相对偏差为0.0~11.1%；半挥发性有机物测试相对偏差为0.0%；挥发性有机物测试相对偏差为0.0~15.6%，符合HJ/T 166-2004及各检测项目分析方法质量保证和质量控制章节要求。

④土壤样品加标试验控制结果表明：土壤样品平行样重金属、氰化物、总石油烃加标回收率为85.3~106%；半挥发性有机物测加标回收率为43.4~108%；挥发性有机物加标回收率为70.0~105%，符合HJ/T 166-2004及各检测项目分析方法质量保证和质量控制章节要求。

⑤土壤标准样品质控结果：土壤样品平行样重金属、氰化物、总石油烃、半挥发性有机物、挥发性有机物项目等有证标样及自配标液检测值在标准值范围内。

3、质量控制评价

（1）土壤和地下水现场空白分析率分别是10.5%、20.0%，符合质控要求，平行样分别10.5%、20.0%，符合质控要求，实验平行样分析率分别是10.5~21.1% 、20~33.3%，符合质控要求，加标回收率分析率分别10.5~21.1%、20~33.3%%，符合质控要求。标样测试分别是10.5~21.1%、20.0~33.3%%，符要质控要求。

（2）土壤和地下水现场空白合格率100 %，平行样合格率100 %，实验平行合格率100 %，加标回收率合格率100 %，标样测试合格率100 %。

综上所述，地下水和土壤监测数据精密度和准确度满足要求，各类质控指标达到要求，监测结果有效。

- 6 拟采取的防范措施建议

已采取的措施

目前厂区内均采取了土壤和地下水污染防治措施，主要为：

1、分区防治

可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。主要包括废水管道、污水收集池、调节池等，根据本项目生产特点，还应包括罐区、泵房和危险废物临时堆场、生产方法等区域。

对于重点污染防治区，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004年4月30日）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。

重点污染区防渗要求为：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。

一般污染防治区：是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。锅炉房、五金车间等区域。

对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。

一般污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第6.2.1条等效。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括绿化区、管理区以及装置区外系统管廊区等。

对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。

2、防渗措施

包括以下三个方面：①废水防渗漏；②罐区防渗漏；③装置区防渗。

（1）废水防渗漏措施

废水处理工艺中构筑物（池体）和应急事故水池等钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土，采用32.5级以上的普通硅酸盐水泥，水泥用量不大于360kg/m3，水灰比不大于0.55，抗渗标号根据水头与钢筋混凝土壁厚度比值分别采用S6、S8。为提高混凝土结构的抗渗性和抗裂性能，构筑物混凝土内掺入相应用量的低碱UEA混凝土微膨胀剂。构筑物平面尺寸大于25米时设置伸缩缝，结构完全分开，缝宽30mm，中间设置HPZ—A4型遇水膨胀橡胶止水带，迎水面设以双组份聚硫密封胶打口，缝中聚乙烯硬质泡沫板。废水处理站水池除采用防水砼外，表面均作水泥砂浆刚性防水层。凡是水池底板面，外壁墙内侧面及地下水以下的外侧面，均按五次作法。水池内壁面批1:2防水砂浆20厚。

（2）罐区防渗漏措施

根据相关设计规范，罐区人工防渗采用混凝土防渗，强度等级不小于C20，水灰比不大于0.50，平均厚度不小于100mm，抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处做防渗处理。此外，罐区地基采用原土压实，垫层采用中粗砂、碎石或混凝土垫层。在防火堤内设置了排水沟，在事故情况下收集废水进污水处理站处理。

（3）装置区防渗措施

装置区地面防渗采用混凝土防渗，综合考虑抗渗钢筋混凝土，强度等级不小于C20，水灰比不大于0.50，平均厚度不小于150mm，抗渗混凝土地面设置了缩缝和变形缝，接缝处做防渗处理。

3、导流、漫坡等防溢流措施

企业在车间内部及罐区周边均设置了导流沟，并设置了漫坡，防止车间废水外流，导流沟和漫坡均进行了防渗设计。

4、废水管线、储罐设置措施

企业目前所有废水和废液输送管线，均采用地上输送管线，储罐采用地上罐，采用地上设计，方便日常巡查，也能在第一时间发现泄漏，并及时修复。

| 车间地面1 | 车间地面2 |
| --- | --- |
| 储罐围堰防渗 | 车间防渗 |

图2.6-1  土壤及地下水防渗措施图集

拟采取的措施建议

根据土壤和地下水的监测结果，厂区内的土壤监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。通过采用高平村作为对照点进行横向对比，厂区内的各项监测指标均未出现显著升高指标。

但地下水的部分指标虽然满足地下水功能区划要求，但对比对照点，存在显著升高的指标，为防止厂区存在管道破裂、防渗层破坏对土壤和地下水造成污染的可能性，应在重点区域附近增加监测点位及监测频次，并在厂区外地下水上游区域设置一个对照点。同时应进一步完善相关的监控措施和管理措施。具体如下：

（1）完善源头控制措施

应仔细排查重点设施的防范措施的有效性，排查相关管线是否存在跑、冒、滴、漏现象，做到 做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）完善末端控制措施

应仔细排查各重点区域的防渗层的完好程度，对于出现防渗层破损的情况，应及时修补。

（3）完善污染监控体系

对于显著升高的地下水监测点位的相关指标因子，应在重点区域附近增加监测点位和监测频次。企业应每年根据厂区平面布局情况及本次调查的结果，进一步细分重点区域，完善土壤和地下水自行监测方案，对厂区内土壤的进行自行监测。

（4）完善相关管理措施

根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿）及《中山市环境保护局关于公布第三批土壤环境重点监管企业名单的通知》及其附件《工业企业土壤污染隐患排查指南》，企业应制定污染隐患排查制度，加强日常巡查与维护，及时对破损的地面防渗层进行修补，并建立土壤和地下水污污染隐患排查档案。

- 7综合结论

通过调查企业原辅料、主要设施，确定厂区的土壤和地下水污染途径，识别可能会污染土壤和地下水的重点设施，从而将厂区划分为3个重点区域，并在每个区域内分别设置了2个土壤监测点和1个地下水监测点。根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（征求意见稿），企业布点满足相关要求。

根据土壤现状监测结果，厂区内的土壤监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。

通过采用高平村作为对照点进行横向对比，厂区内的各项监测指标均未出现显著升高指标。

根据地下水监测结果，厂区内各监测点位的监测指标均符合或优于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中V 类水质标准。通过采用高平村作为对照点进行横向对比结果，企业厂区内的K+、Na+、CO32-、硫酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、细菌总数为显著升高的指标因子，通过对企业的特征污染因子分析可知，氟化物不是企业的特征污染因子，且企业氟化物的监测标准采用单项指标评价法来评价为I类，因此，可排除企业对地下水的影响。

根据调查，企业所处地块属于低洼地块，并存在海水倒灌等现象，而地下水的水位较低，地表水与地下水的的水力交换较强，因此地下水受地表水及海水的影响较大。因此，K+、Na+、CO32-、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数的显著升高可能与地表水及海水的影响有关。为防止厂区存在管道破裂、防渗层破坏对土壤和地下水造成污染的可能性，应在重点区域附近增加监测点位及监测频次，并在厂区外地下水上游区域设置一个对照点。同时应进一步完善相关的监控措施和管理措施。

- 附件1 监测报告

- 附件2 对照点监测报告

- 附件3 专家意见

《中山市中环环保废液回收有限公司土壤及地下水自行监测报告》专家意见回应表

| 专家意见 | 回应内容 |
| --- | --- |
| 1、完善企业外环境情况调查 | 已完善企业周边环境调查，并补充了各企业的行业类型及主要排放的特征污染物种类。具体见3.2小节。 |
| 2、完善处理工艺描述 | 已补充各废液处理工艺及相关描述。具体见2.6小节。 |
| 3、进一步加强重点区域识别，完善监测布点方案 | 已在拟采取的措施建议中提出进一步细化重点区域识别，并根据重点区域的划分完善监测布点的措施建议。具体见第6.2小节。 |