中山市中环环保废液回收有限公司

土壤及地下水环境监测方案

# 一、地下水环境监测方案

# 1、调查布点

本次调查共布设3个地下水环境监测点位，详见表1和图1。

表1 地下水环境质量调查点位

| 编号 | 位置 | 监测类型 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 布点区域1 | 水质、水位 | 潜水层 |
| U2 | 布点区域2 | 水质、水位 | 潜水层 |
| U3 | 布点区域3 | 水质、水位 | 潜水层 |

# 2、监测项目

U1~U3监测地下水常规项：水位、pH、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、LAS、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、氟化物、氰化物、石油类、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、氯乙烯、苯、氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、萘等46项。

# 3、监测频次

U1~U3在各监测点连续采样1天，每天采集1次水样进行测定，监测层位为潜水层。

# 二、土壤环境监测方案

# 1、调查布点

项目土壤环境布置6个调查点位，具体监测点见表2及图1。

表2 土壤环境质量调查点位

| 编号 | 位置 | 布点原则 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 布点区域1西侧 | 储罐区 |
| S2 | 布点区域1东侧 | 污水处理站区 |
| S3 | 布点区域2西侧 | 储罐区 |
| S4 | 布点区域2东侧 | 生化处理区 |
| S5 | 布点区域3西侧 | 生产区 |
| S6 | 布点区域3东侧 | 生产区 |

# 2、监测项目

砷、隔、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氰化物、石油烃（C10-C40），共47项。

# 3、监测频次

在各监测点监测1天，采样1次，每个采样点采集3个不同深度的样品，每个深度层采集一个样品：①表层样（0-50cm）并且存在污染痕迹或可以快速检测识别出的污染相对较重位置；②地下水位线附近50cm范围内；③地下水含水层。

# 三、监测布点图

S1

S2、U1

S3

S4、U2

S5

S6、U3

布点区域1

布点区域2

布点区域3

图1  监测布点